铸造设备安全检查表/造型机安全检查表

造型机安全检查表

说明

造型机系机械造型的主要设备，应有专人使用和负责保管。对汽缸和导向轴应每天加油润滑。型板应牢固，芯盒螺钉必须紧固，以防松动而发生事故。

1 设备检查

1.1 震击缸应完好，动作灵敏、可靠。震击缸与砧座之间应装有消声垫。

1.2 震击缸的导向杆或导向块应齐全、动作灵活、可靠。并有牢固可靠的限位螺母或限位挡块。

1.3 起模杆应能灵活地调整起模间距和高度，并在最大载荷时具有足够的强度和刚性。

1.4 采用回程起模机构，托箱的棍道或支架必须平整，能稳固地支撑砂箱。

1.5 压头旋转必须灵活、轻便可靠，并应装有限位挡铁。

1.6 压头旋转的极限装置应装有可调节的缓冲装置。

1.7 压头定位销应齐全、作用可靠，当压头进入工作位置时能使压头可靠地定位。

1.8 气动系统内应安装压缩空气的水分离器、油雾化器等。

1.9 压力表应灵敏、准确、可靠、并定期校验。

1.10 换向阀应动作灵敏、准确、可靠。

1.11 气动系统应气路畅通，密封良好，无堵塞、泄漏现象。

2 行为检查

2.1 翻转台翻转时，操作者不准站在翻转台活动范围内。

2.2 造型机在运动时，不准将手伸进砂箱内。

2.3 中途发生故障，应立即将手柄推到关闭位置。

3 作业环境

3.1 造型机操作区内地坪应平整，并应选用混凝土地坪。

3.2 造型机安装在地坑内时，地坑四周应装设平整、牢固的盖板。

3.3 造型机周围布置有回砂口时，回砂口应装有牢固的栅格，栅格空档不得大于40mm。

3.4 造型机空转噪声不得大于85dB（A）。