# 钻床安全检查表

1.设备检查

    1.1主传动系统中应具有转矩保险离合器，当主轴负荷超过允许最大转矩的25%时，离合器应打滑。

    1.2所有操纵手柄、手轮必须齐全、完好。调整灵活，动作正确。

    1.3变速，操纵机构档位应准确可靠，并有明显的档位标志或定位装置。

    1.4主轴进给保险离合器，当进给抗力大于机床设计最大进给抗力的1.35倍时，主轴进给保险离合器必须打滑。

    1.5摇臂升降必须有限位装置，上升或下降至极限位置时限位装置应起作用。

    1.6摇臂及立柱夹紧机构其外露的传动齿轮等危险部位应安设防护罩，并用螺钉固紧。

    1.7机床局部照明应采用安全电压。

    1.8钻床的总传动电源应设置符合规定的短路保护，各电动机应有单独的符合规定的短路保护和过载保护。

    1.9装有“十”字开关的机床，应能保证摇臂升降与主轴运转的联锁。电路没有零压保护环节的，应能避免“十”字开关手柄扳至任何位置时接通电源而产生“误动作”。

    1.10机床必须保护接地（零）。

    1.11主传动三角胶带防护罩应齐全完好。

    1.12应设置木质脚踏板。

    2. 行为检查

    2.1工件夹装必须牢固可靠。钻小件时应用工具夹持。不准用手拿着钻孔，不准在工作时戴手套。

    2.2使用自动走刀时，要选好进给速度，调整好行程限位块。手动进刀时，一般按照逐渐增压和逐渐减压原则进行，以免用力过猛造成事故。

    2.3钻头上绕有铁屑时，要停车清除。禁止用风吹、手拉，要用刷子或铁钩清除。

    2.4精绞深孔时，拨取圆器和稍棒不可用力过猛，以免手撞在刀具上。

    2.5不准在转动的刀具下翻转、卡压或测量工件。手不准触摸旋转的刀具。

    2.6使用摇臂钻时，横臂回转范围内不准有障碍物。工作前，横臂必须卡紧。

    2.7横臂和工作台上不准有浮放物件。

    2.8工作结束后，将横臂降到最低位置，主轴箱靠近立柱，并且都要卡紧。