一般仪表工安全操作规程

1．仪表工应熟知所操作和使用的仪表以及有关电气和有毒的液体，气体的安全知识。
　　2．在一般情况下不允许带电查、验、调试仪表柜，必要时须穿戴好绝缘鞋、手套，并须二人以上方能操作。
　　3．操作有毒气体的仪表管道时，需打开通风装置，站在上风。穿戴必要的防护用品，并须二人以上方能操作。
　　4．定期计量和校验仪表的灵敏度。经常检查仪表的运行情况，不得超量程运行。严禁无关人员拨动仪表。
　　5．内充汞的仪表的调整，应在远离人员集中的地方进行。禁止用嘴吹或用手直接接触汞。汞面上必须浮盖一层水。所使用的专用设备、工具等物不得作其它用途。
　　6．电线、电缆要经常检查，须绝缘良好。电线周围不准潮湿和温度过高。
　　7．在高空管道或者有易燃易爆物体的地方操作时，应遵守“高处作业安全规程”和易燃易爆场所的规定。
　　8．在高温条件下操作时，工作现场周围须加设必要的防护隔热设施，以防灼伤或烫伤。
　　9．不准在仪表室(盘)周围安放对仪表灵敏度能产生干扰的设备、线路和管道等；也不得堆放产生腐蚀性气体的化学物品。
　　10．拆除仪表或安装、调试仪表，应先切断压力源，电源、气源、水源，然后才能进行拆除或安装、调试工作。