仪表校验工安全操作规程

1．上班时应检查校验台、动力源的情况，安全防护装置应完好，然后才允许操作。
　　2．在使用振动台、烘箱、低温箱或其它设备作产品有关性能试验时，应遵守该设备的操作规程，试验时应注意力集中，不得擅自离开，应随时观察产品试验情况，作好记录。
　　3．使用油料或其它溶剂进行清洗时，要打开通风设备，注意周围火源，操作人员不得离开。用完后应将剩余溶剂封装好，按易燃易爆品存放制度保管存放。
　　4．不许用电炉和烘箱等对油料等易燃品进行加温。电热设备应确定专人看管。
　　5．检查仪表耐压性或真空度等性能所使用的设备，要注意观察，防止汞被抽出。耐压试验场地需有防护隔板，以防试验时发生意外。
　　6．仪表所需电源超过安全电压时，须有严格的绝缘措施。严禁用导线不加插头直接插入插座。
　　7．验收时应按接线表仔细查对原理图或其它资料，查明各处无误后方允许开始试验。