乙炔工安全操作规程

1、搬运乙炔瓶要轻拿轻放，严禁用拖、滚、滑方式，或用电磁机械装卸。 2、开启气瓶时，动作要缓慢，严禁使用铁制工具敲打乙炔瓶和附件，以免引起火花发生爆炸。 3、乙炔气瓶不得靠近电器设备和热源。 4、操作室内严禁烟火，焊、割操作时接地线不准联结在乙炔管道上。如确需焊、割，应按动火规定执行。 5、乙炔站室内应配备干粉、沙箱灭火器材。 6、乙炔站室内要保持空气流通，室内照明、通风要使用防爆器材。.