油 漆 玻 璃 工

1、各类油漆要有专门存放地点，有"严禁烟火"明显标志，不得与其他材料混放。
2、煤油、汽油、粉 水、丙酮等调配油料要带好防护用品。严禁吸烟，保持室内通风良好。
3、高空大于25度铁皮屋面刷油要集中放在金属桶内。
4、废油棉纱、油布、油纸等物要集中放在金属桶内。
5、刷外开窗扇必须将安全带挂在牢固的地方，刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。
6、使用喷浆机，手上沾有浆水时不准开关电闸，喷头堵塞疏通时不准对人。
7、割玻璃应在指定地点进行，边角余料要集中堆放，及时处理，搬运玻璃应戴手套。
8、在高处安装玻璃应将玻璃放置平稳，垂直下放不准通行，安装屋顶采光玻璃应铺设脚手板或其他安全设施。
9、工具要放在工具袋内，不准口含铁钉，装完玻璃挂好风钩。