# 线圈成型工安全操作规程

1．操作时田检查拉型机的轴、成型模及各衔接、旋紧部位是否牢固安全，电气线路是否良好。
　　2．成型模要放平稳，确保受力时不产生较大移动。
　　3．用拉型机时，待拉型臂闭合平行再校正角度，以免两臂相碰，他人不得站在机床旁，以防意外。
　　4．成型所用工具应符合安全要求，不能凑合使用。
　　5．使用行车吊运时要遵守“挂钩工安全操作规程”，与行车工密切配合。
　　6．线圈堆场要保持清洁，堆放整齐，高度要适当。
　　7．扁线成型要先清除周围杂物，防止弯型时碰伤。