园盘锯操作工操作规程

(1)设备本身有开关控制，闸箱与设备距离不超过2米。
(2)锯片必须平整牢固，锯片不能连续缺齿。
(3)安全防护装置要齐全、完整。
(4)锯片转动正常后再进行锯料。
(5)木料接近尾端时不要用手直接推进，用短木顶料。
(6)木料较长时两人配合操作，木料超过锯片20厘米方可接料。
(7)截断木料或短料时用木棍推，下手接料用刨钩，不足50厘米木料禁止锯。
(8)换锯片或维修时先拉闸停止转动后进行。
(9)及时清除木屑，不要用手擦抹台面。
(10)掌握设备安全操作规程，并按规程作业。