表3.0.6  模板工程安全检查评分表 
     单位工程（施工现场）名称：     年    月     日    JGJ59-99

| 序 号 | 检 查 项 目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分. 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分. | 10 |  |  |
| 2 |  | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算扣6分. 支撑系统不符合设计要求的扣10分. | 10 |  |  |
| 3 |  | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分. 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分. 不按规定设置纵横向支撑的扣4分. 立柱间距不符合规定的扣10分. | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的扣10分. 模板上堆料不均匀的扣5分. | 10 |  |  |
| 5 |  | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的扣5分.. 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分. | 10 |  |  |
| 6 |  | 支拆模板 | 2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分. 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分. 留有未拆除的悬空模板的扣4分. | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |

续表3.0.6  模板工程安全检查评分表

| 序 号 | 检 查 项 目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一 般 项 目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分. 模板工程无验收手续的扣6分. 验收单无量化验收内容的扣4分. 支拆模板未进行安全技术交底的扣5分. | 10 |  |  |
| 8 |  | 混凝土 强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分. 混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分. | 10 |  |  |
| 9 |  | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分. 走道垫板不稳不牢的扣3分. | 10 |  |  |
| 10 |  | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分. 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分. | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数；  
    2．保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分；  
    3．该表换算到表3.0.1 后得分 = 10×该表检查项目实得分数合计/100  
                                    检查人: