木工机械安全检查表/木工榫槽机安全检查表

木工榫槽机安全检查表

开榫机需用防护罩罩住各种部件，防护罩应完好有效，其中在燕尾槽开榫机上，铣刀的工作部分必须用防护板盖住，非工作部分则须全部罩住，以保证操作安全。

送料机构中，必须用动作可靠的夹具夹住加工材料，以防切削前工具将加工材料碰掉而发生意外事故。

1 设备检查

1.1 主轴应转动平衡，无明显振动。

1.2 工作台横向移动装置和限位。

1.3 工作台纵向移动装置及止动装置应齐全、完好、灵活、止动可靠。

1.4 工作台升降装置运动灵活、自锁可靠。

1.5 机头冲程调整手轮定位锁完好，推拉灵活、定位可靠，定位标志清晰、醒目。

1.6 床身内吊杆上的重锤安装牢固。

1.7 机床有保护接地（零），且有明显标志。

1.8 防跳压杆装置完好、动作可靠。

1.9 工件夹紧装置完好，螺杆转动灵活，自锁良好。

2 行为检查

2.1 钻头和插刀必须安装牢靠，不得歪放。

2.2 装夹工件时，应严防“假夹紧”。

2.3 每次装夹切削刀具后，应仔细调整工作台的高度，以防高速旋转的刀具垂直冲撞工件台。

2.4 保持场地整洁，工件堆放整齐。

2.5 装在同一刀头相对应的刀片重量应相等。

2.6 硬木或有节疤木料，应减速加工。

2.7 被加工物料送上料车后，一定要放平压紧。

2.8 滑板进料应均匀，不得有突进现象。

2.9 操作中，人应沿机床侧面，头部避开屑片飞起方向。

2.10 工作物过长，应在尾端放一个活动支架。