铁路运输安全检查表/机车乘务员安全检查表

1 出乘前，保证充分休息，不准饮酒。

2 出乘前，应按规定着装，佩载防护用品。

3 出乘报到时，应认真听取值班员布置的有关安全事项。

4 横过铁路时，必须严格执行“一站、二看、三通过”的制度。对机车进行检查和准备作业时，应注意来往机车、车辆。

5 库内准备和运行中坚持标准化作业。

6 动车前，必须确认车下无人后，做到先鸣笛后动车，禁止先动车后鸣笛或边鸣笛边动车。

7 使用注平器之前，要确认溢水管附近无人，并呼唤应答。

8 检查修理带汽的部件时，首先遮断带汽来源，排除余汽，做到侧身作业。

9

鸣笛、动车、试闸、打手把、开汽缸排水阀、拉放水闸、冲洗棉丝。使用撒水阀时，应注意周围环境，认真执行“一联系、二确认、三呼唤、四鸣笛、五进行”的要求。

10 调整楔铁或更换闸瓦等作业时，要互相联系，在汽车握柄或闸把上悬挂“禁动牌”，同时应关闭闸缸塞门。

11 对机车各部件进行机能试验时，要注意周围人员，并使其处于安全地点。

12 在机车上部作业，要站稳、抓牢。

13 运行中不得探身超限。进入遂道前，开放送风器。

14 用手受授路路牌时，要抓住扶手，两脚站稳。

15 运行中不得站在司机室以外的机车部位进行任何作业。

16 通过道岔、曲线弯道时，要站稳，两脚不得站在机车与煤水车渡板处。

17 停车时，不准坐在钢轨上，枕木头或车底下休息，乘凉或避风雨。

18 不准飞乘飞降，不准钻越机车，车辆，不准跳越地沟。

19 运行中，不得随意向外掷煤石及炉渣。

20 冬季作业时，不得把耳目遮盖。