# 脚手架检查表

| 检查部位 |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |
| 人员 管理 | 1 | 从事脚手架施工的人员必须经考试合格，持证上岗 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 应有能指导施工的施工方案 |  |  |  |  |  |
| 脚手架搭设 | 4 | 扣件应有出厂合格证，脆裂变形滑丝不得使用 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭设的高度形状符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 架子牢固稳定，不变形 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 架杆搭设应横平书竖直，搭接牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 三级以上高处作业的脚手架应安装避雷设施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢管立杆，大横杆的接头应错开，搭接长度不小于50cm |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 钢管脚手架立杆应垂直稳放于金属底座或垫木上，如遇松土，应绑扫地杆 |  |  |  |  |  |
| 脚手架铺板 | 11 | 脚手板应铺满，不得有空隙，探头板 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 脚手板的搭接长度不小于20cm |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 对头搭接时，应架设双排小横杆，间距不大于20cm |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 脚手板铺设应平稳绑牢或钉牢 |  |  |  |  |  |
| 脚手架连接 | 15 | 与岩石边坡及建筑物连接牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 教授应在尽端双跨间和中间每跨15m设纵向剪刀成撑，其最大宽度不超过大跨，与地面呈45°—60° |  |  |  |  |  |
| 烂杆 及 防护 | 17 | 脚手架严禁超负荷工作 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 脚手架外侧设置密目式安全网 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 施工层按规定设置⒈2m的栏杆或安全网和挡脚板 |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 施工层以下每隔岸观火10m用平网或其它措施进行封闭 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 施工层脚手架立杆与岩石边坡或建筑物之间按要求近行封闭 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 必须搭设施工人员上下的专用扶梯、马道 |  |  |  |  |  |
| 脚手架拆除 | 23 | 电缘线不得直接捆绑在架杆上 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 金属脚手架与1万伏高压线路水平距离保持5m以上或搭设隔离防护 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 拆除脚手架前，必须将电器设备和其它设备拆除或保护 |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 应统一指挥自上而下进行 |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 材料扣件禁止往下抛掷应用绳索绑牢放下 |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 三级特级高空作业脚手架拆除时必须有可靠的安全技术措施 |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 拆除脚手架时施工区域内无关人员严禁逗留 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定 |  | 安全 基本安全 危险 立即停工 | 应立即整改 项目 |  |  |  |  |
| 施工单位 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |