铸造设备安全检查表/皮带输送机安全检查表

皮带输送机安全检查表

说明

皮带输送机头架和尾架的主动轮和被动轮是较易产生事故的危险点，因此需在上述部位调协防护网。同时对架设在走道平台上的皮带输送机，应设置防护栏，其高度应不低于1050mm，人行道与皮带输送机的间隔宽度应不小于600mm，同时，对其扬尘点应安装通风除尘装置，粉尘浓度应符合（79）卫工字第383号《工业企业设计卫生标准》规定，以防止职业病的发生。

1 设备检查

1.1 电动机接线应套上金属保护管

1.2 电器箱门应完整、关闭严密、压紧螺丝（或门锁）齐全并紧固。

1.3 所有电器零件及接线端不应松动。

1.4 操纵盒（台）及按钮应完好，按钮的色标清晰。

1.5 保护接地（零）线应有足够的强度和截面。

1.6 齿轮箱应无渗漏现象，油位应在油标尺的规定范围之内。

1.7 齿轮箱与电动机，主动轮的连接应牢固、运行平稳、可靠、连接处应装有防护罩。

1.8 主动轮、从动轮、托轮、挡轮等均应齐全，无裂纹，转动灵活、可靠、无卡阻现象。

1.9 输送带应无裂纹和老化现象、并有足够的强度。

1.10 张紧装置应完好，且便于调节。

1.11 头架、中间架、尾架结构完好无裂纹等缺陷。

1.12 横穿皮带输送机的人行便道，应设过道“桥”。

2 行为检查

2.1 严禁在皮带输送机上坐卧、睡觉或行走。

2.2 皮带输送机运转中禁止加油、进行修理及清扫工作。

2.3 校正皮带位置和松紧时，必须停车。

2.4 皮带输送机不得超负荷运行。

3 作业环境

3.1 皮带输送机沿墙或立柱设置时，离墙或立柱的距离应不小于600mm。

3.2 扬尘点应设通风除尘装置。