木工机械安全检查表/普通木工车床安全检查表

普通木工车床安全检查表

为了防止制件由顶尖飞出和防止重型胶合制件破裂，必须把带刺钉的金属板插入制件的端面。

工件在两顶尖之间顶住后，尖端应加少许的润滑油，以免磨损后发生刺耳噪声，甚至因为磨擦而发生燃烧。

木车床回转速度以切削点每分钟3600～6000mm的线速度为准，小直径工件可稍高，若速度过高，工件易破裂或从车床上飞脱，造成伤人事故。

木工车床旁，应设置特种台架，存放木工手工具，以免工具坠落伤人。

1 设备检查

1.1 刹车装置可靠。

1.2 花盘保险装置有效。

1.3 主轴止动装置完好、可靠。

1.4 主轴主动装置与电源开关之间的联锁装置有效。

1.5 尾架锁紧可靠。

1.6 车床应保护接地（零），且有明显标志。

1.7 皮带防护罩应完好。

1.8 车床与相邻机床之间，车间与走道之间应设防护网，其网眼密度为8目/in，框架高度大于或等于1.6m，宽度与机床宽度相当。

1.9 手车刀的总长不允许小于250mm。

1.10 车刀所用紧固螺钉齐全、完好并拧紧。

1.11 机床附件不得有缺损，裂痕。

1.12 木质站板，其木条间隙小于或等于40mm，如有损坏，应及时更换。

2 行为检查

2.1 两端用顶尖夹持车削的工件顶尖嵌入木材应有足够的深度，夹持可靠。

2.2 砂光工件时，手压砂纸的力应适当，不宜用大张砂纸磨小直径工件。

2.3 当车削外圆时，车刀刃口不低于工件轴线水平面，以免工件被车刀卡住或使工件飞出。

2.4 超过100m的木料，加工时必须用尾座顶尖顶牢。

2.5

装刀具时，刀杆伸出刀架的长度要短于5cm，刀杆要保持50cm的长度。加工大件时（直径50cm以上），必须把刀具固定在刀架上，车刀要夹牢，进刀不可过猛。

2.6 小工件带有节疤，不许车削。大工件带有节疤时，不许开快车。木料有其它硬性东西，要及时消除，否则，不准加工。

2.7 车削第一刀时，进刀量要小，用砂布或砂纸打光时，必须右手在前左手在后，用力要均匀，防止过热灼手，不准用手去试摸工件。

2.8 用胶粘合的木料，必须放置24h以后，方可在车床上加工。

2.9 车床转速应根据外形尺寸和结构而定，不可过高，以防飞出伤人。