数控线切割机床安全操作规程

## 一、安全操作基本注意事项

l、工作时请穿好工作服、安全鞋，戴好工作帽及防护镜，注意：不允许戴手套操作机床；

2、要移动或损坏安装在机床上的警告标牌；

3、注意不要在机床周围放置障碍物，工作空间应足够大；

4、某一项工作如需要俩人或多人共同完成时，应注意相互间的协调一致；

5、不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及NC单元。

## 二、工作前的准备工作

1、机床工作开始工作前要有预热，认真检查润滑系统工作是否正常，如机床长时间未开动，可先采用手动方式向各部分供油润滑；

2、认真检查运丝机构、工作液系统是否正常，发现异常及时处理；

3、检查高频电源工作是否正常，调整好相关参数；

4、检查工作是否卡紧，保持工件与高频电源极板的良接触。

## 三、工作过程中的安全注意事项

l、禁止用手接触运丝机构；

2、禁止用手接触正在加工的工件；

3、机床运转中，操作者不得离开岗位

## 四、工作完成后的注意事项

1、清除切屑、擦拭机床，使用机床与环境保持清洁状态

2、检查润滑油、冷却液的状态，及时添加或更换；

3、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。