双面串桶工安全操作规程

1．用吊车吊料要执行挂钩工安全操作规程。
　　2．吊料时，料斗要贴着地面运行，吊到串桶旁再升高，每桶装料不得超过限额。
　　3．装卸料时，邻近的设备要停机，防止绞住衣服或发生吊物伤人事故。
　　4．卸串桶盖时，应先将每个螺钉都少许松动一下，降低桶内气压，然后卸盖。
　　5．用苏打水冲洗工件后再卸，走路或工作时，脚下要注意防滑。
　　6．机械转动部分要装好防护罩，禁止使用长螺钉。工作中身体不要靠近转动部分。
　　7．工作结束，要切断电源，整理工具和作业场地。