水上加油站安全作业规程

水上加油站作业规程首先满足油船作业规程，如遇雷雨、大风或高温产生气阻的天气，应暂时停止作业。
    1．装油作业规程
    (1)水上加油站接到业务部门装油通知后，通知计量员、司泵员及码头操作人员做好装油准备。
    (2)连接卸油胶管和接好静电接地线，做到接头结合紧密，装油胶管自然弯曲。
    (3)通过计量检测确认舱内(罐内)的空容量，防止跑、冒油事故的发生。
    (4)通知加油员和司泵员停止加油作业。
    (5)经安全员检查确认无误后，开启阀门，准备收油。
    (6)收油过程中，应与码头操作密切配合，随时观察仪表读数变化情况，严禁脱岗。
    (7)收油结束，关闭阀门，卸开卸油胶管和静电接地线，计量出收油量。
    (8)清理现场，填写进货登记表。
    2．加油作业规程   
    (1)当船舶驶入加油站时，加油员主动引导船舶进入加油位置。