隧道窑铁粉还原工安全操作规程

1．工作前应检查进出炉机械、控制系统、冷却风扇是否完好，防护装置是否完整。采用燃油、燃气炉应检查油、气管道及送风系统是否良好。如有机械或电气失灵、漏油、漏气，应停炉检修。
　　2．点煤气炉应遵守如下操作程序：
　　(1)先开风门将炉内剩余煤气吹尽，关闭风门；
　　(2)点燃引火棒置于喷嘴前，小开煤气阀，点着喷嘴之后，再调节空气阀和煤气阀使之充分燃烧。
　　3．点油炉应遵守如下操作程序：
　　(1)关闭风门；
　　(2)点燃引火棒置于烧嘴前，小开油门，燃着烧嘴后，再调节空气和油门，严禁“风压油”。
　　4．窑车入窑前，应检查每车料罐是否按规定方法放置平稳。料罐堆放不许超高超宽，避免与炉门相碰，或在窑内倒塌。
　　5．工作中经常检查轨道接头，牵引车和推车机构是否灵活可靠，如有问题要及时修理。
　　6．装车应戴手套防止砸手，卸车应在料罐冷却之后，并应戴耐热手套，防止烫伤。
　　7．料罐、窑车应放置整齐，不可阻塞通道。煤渣应清理到指定地点。
　　8．炉窑附近不准堆放易燃易爆物品。
　　9．入窑检修应在窑温降至常温下进行，炉外应设人监护。煤气炉窑入内检修时，应戴防毒面具。