# 铁芯冲剪组装工安全操作规程

1．施工场地，无论是毛料、在制品、半成品、成品都要堆放整齐，道路要畅通。
　　2．使用冲剪设备时，首先要检查设备是否完好，方可开车。严禁乱动乱拆设备安全装置和组件。操作时应严格遵守冲剪工安全操作规程。严禁操作时聊天。
　　3．铁芯冲剪操作者，要穿戴好防护用品，特别是手套和安全帽。严禁穿拖、凉鞋进入作业场地。敲块要按工艺规定选用，防止敲击中发生敲块碎屑弹出伤人。
　　4．剪切后的边角余料一定要当班清除到指定地点。
　　5．剪切好的硅钢片，在转运过程中堆放高度不许超过150厘米，以防倾倒伤人。
　　6．硅钢片涂漆时，首先要检查涂漆设备和通风设备是否完好，确实完好方可开车。
　　7．涂漆炉两侧严禁烘烤衣物和取暖，并注意防止火灾发生。
　　8．铁芯起吊前，起吊工具必须严格检查。应按设计指定的起吊位置起吊，与行车工紧密配合，并遵守挂钩工安全操作规程，严禁从起吊之铁芯下面穿行和停留。
　　9．配制环氧玻璃布带粘结剂时，要注意戴好口罩或防毒面具，并开动通风设备，以防中毒。通风设备失效时应采取措施。