外用电梯操作工安全技术操作规程

第1条 电梯操作工必须经有关部门培训考核，取证后方可操作。
第2条 电梯司机应按规定检查电梯是否单独安装接地保护和避雷装置。
第3条 操作前应按规定进行调试检查，检查限速器、制动器等安全装置是否灵敏可靠。
第4条 操作前应检查，电梯底笼周围2．5米范围内的防护栏杆必须具备，各停靠层的过桥和运输通道必须平整牢固，出人口栏杆必须安全可靠。
第5条 电梯每班首次运行时，应空载和满载运行，将梯笼升离地面互米左右停车，检查制动器的灵敏性，确认正常后方可投人运行。
第6条 梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布，严禁超载使用。 
第7条 操作工必须做好外用电梯设备使用。维修、保养、运转和交接班的记录工作。定期对机械进行维修、保养和做好设备"十字作业"（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。