井架提升机操作工安全技术操作规程

第1条 井架安装完成，应请有关部门进行验收，验收合格后方可使用。
第2条 井架操作人员必须经过有关部门专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗。必须定机、定人、定岗作业。
第3条 使用前应先检查确认设备零部件、安全装置齐全良好有效。检查卷扬机与地面固定情况，防护设备、电线电路、制动装置和钢丝绳应完好，符合安全操作要求，并空载试车，正常后方准使用。
第4条 升降机必须设置灵敏可靠的双向联系信号装置，各操作层均可同司机联系并且信号准确，操作者的视线应清晰，遇有不清楚时应立即停机察看，使用过程中必须管好上料和卸料人员的操作安全。
第5条 升降机严禁载人，不准吊超出吊篮长X宽X高物料，严禁超载使用。
第6条 严禁一个人操作两台或两台以上的升降机，开机操作时精神必须集中，不得在作业时谈天说笑。不准疲劳作业。
第7条 卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠或斜绕时，应停机检修，严禁在转动中用手去拉或用脚去踩钢丝绳。
第8条 禁止攀登架体和从架体下面穿越。
第9条 缆风绳不得随意拆除，凡需临时拆除的，应先行加固升降机。
第10条 必须注意检查架体和轨道，若发现变形必须立即停机并及时纠正。
第11条 作业中任何人不得跨越正在工作的卷扬机，或从吊篮下通过。 
第12条 操作人员要离开或作业完成后，应降下吊篮，并切断电源。
第13条 升降机严禁带病运转，在运转中如发现故障，必须立即停机，切断电源，开关箱加锁后方可进行维修，禁止在设备运行时进行擦洗、注油等工作。
第14条 井架必须定期进行维修保养，做好设备"十字"作业，工作完毕后应切断电源，锁好电箱。