维修电工安全操作规程

1．遵守电工作业一般规定。
　　2．不准在设备运转过程中拆卸修理，必须停车并切断设备电源，按安全操作程序进行工作。
　　3．临时工作中断后或每班开始工作前，都必须重新检查电源是否确已断开，并验明是否无电。
　　4．每次维修结束时，必须清点所带工具、零件，以防遗失和留在设备内造成事故。
　　5．由专门检修人员修理电气设备时，双方要进行登记。完工后要作好交待并共同检查，然后方可送电。
　　6．动力配电箱的闸刀开关，禁止带负荷拉开。
　　7。带电装卸熔断器管时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上。
　　8．熔断器的容量要与设备和线路安装容量相适应。
　　9．电气设备的外霹可导电部分必须可靠地与电网PE线连接，零线与地线必须分开。接地线截面要符合标准，维修时应全面检查。
　　10．安装螺口灯头时，开关必须接在相线上，灯口螺纹必须接在零线上。
　　11．临时装设的电气设备必须符合临时接线规程。
　　12．动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备的附近，不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物件。
　　13．使用梯子时，梯子要有防滑措施，踏步应牢固无裂纹。梯子与地面之间的角度以75°为宜。没有搭勾的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯时拉绳必须牢固。
　　14．使用喷灯时，油量不得超过容积的3／4，打气要适当。不得使用漏油，漏气的喷灯。不准在易燃物品附近点燃或使用喷灯。
　　15．电气设备发生火灾时，要立即切断电源。不能切断电源时，使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火，严禁用泡沫灭火器或水灭火。