表 3.0.11 塔吊检查评分表 单位工程（施工现场）名称： 年 月 日 JGJ59-99 序 号; 检 查 项 目; 扣 分 标 准; 应得 分数; 扣减 分数; 实得 分数. 1; 保 证 项 目; 力矩限 制 器; 无力矩限制器,扣13分. 力矩限制器不灵敏,扣13分.; 13. 2; 限位器; 无超高、变幅、行走限位的每项扣5分. 限位器不灵敏的每项扣5分.; 13. 3; 保险装置; 吊钩无保险装置,扣5分. 卷扬机滚筒无保险装置,扣5分. 上人爬梯无护圈或护圈不符合要求,扣5分.; 7. 4; 附墙装置 与夹轨钳; 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分. 附墙装置安装不符合说明书要求的扣3～7分. 无夹轨钳,扣10分. 有夹轨钳不用每一处,扣3分.; 10. 5; 安装与 拆 卸; 未制定安装拆卸方案的扣10分. 作业队伍没有取得资格证的扣10分.; 10. 6; 塔吊指挥; 司机无证上岗,扣7分. 指挥无证上岗,扣4分. 高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分.; 7. 7; 一 般 项 目; 路基与 轨 道; 路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分. 枕木铺设不符合要求,扣3分. 道钉与接头螺栓数量不足,扣3分. 轨距偏差超过规定的,扣2分. 轨道无极限位置阻挡器,扣5分. 高塔基础不符合设计要求,扣10分; 10. 8; 电气安全; 行走塔吊无卷线器或失灵,扣6分. 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施,扣10分. 防护措施不符合要求,扣2～5分. 道轨无接地、接零,扣4分. 接地、接零不符合要求,扣2分; 10. 9; 多塔作业; 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施，扣10分. 措施不可靠,扣3～7分.; 10. 10; 安装验收; 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分. 验收单上无量化验收内容,扣5分.; 10. 检查项目合计; 100.