动力设施安全检查表/进入可能造成氧气泄漏的容器内检修安全检查表

在冶金工业系统进入可能造成氧气泄漏的容器内检修安全检查表

企业由于氧气泄漏发生的火灾伤害事故，多是由于“未考虑到会产生泄漏”而造成，所以强调进入容器前一定要化验，检修中要用仪器连续进行监测。

1禁止携带火种进入容器。

2 照明电缆绝缘完好。

3 照明灯要符合防爆要求。

4 容器周围禁止电、气焊作业。

5 进气阀门必须关死。

6 进气阀门必须堵好盲板。

7 容器内化验氧气浓度不得超过21%。

8 容器内有气体监测仪。

9 必须设监护人员。

10 检修人员学习了有关氧气知识。