铸造设备安全检查表/抛砂机安全检查表

抛砂机安全检查表

1设备检查

1.1 抛砂机的抛头护板及调节螺杆应完好、并紧固在罩壳上。

1.2 护板与叶片的间隙应调整在0.5~4mm之间，不允许有摩擦现象。

1.3 罩壳应完好，开口应向下，不允许砂流向前方射出。

1.4 抛头轮及叶片必须经动平衡试验，叶片不允许有裂纹或缺损。

1.5 抛头只有一个叶片时，对称位置应有平衡配重。

1.6 抛头有两个叶片时，应对称安装，其重量差均不得大于设计允许值和叶片正常磨损量。

2 行为检查

2.1 进入抛砂机的型砂不允许混入铁块或块状异物。

2.2抛头发生卡塞或其它异常现象以及电热丝折断时，应停止工作。

3 作业环境

抛砂机摇臂动作时，周围不准有障碍物。