设备试车工安全操作规程

设备试车工安全操作规程

1．主持试车者，必须熟悉该设备的操作方法，按照预定的试车程序进行试车。

2．试车工作，在调整开车时，必须以一人为主，不准两人同时操作。

3．新装高速转动机件，装配前必须做好动平衡工作。

4．检查油标的油量是否充足，油路是否畅通。

5．在试车前，先检查机器各部装配情况，确认电机转动方向，然后进行扳车检查。扳车时，手用力后要及时松开，以免被皮带轮或机件绞住。此外，要检查各种操作手柄和操作扦是否安装妥当，防护装置是否完全装好，确无问题时，再开始试车。

6．开车时，离合器手柄应放到空挡位置。第一次开动，电钮应一开一关或使用点动开关。一只手应放在急停车控制处，以备紧急停车。

7．机器运转时，不得随便扳动手柄。如作其它调整，必须待车停稳后进行。

8．机床试车，在使用走刀前，要检查停止装置的停止块安装的位置是否妥当。

9．试车后，如需要继续进行修理工作，应关好总电门，或将电器箱上锁。

10．机器在运转时操作者不得离开工作岗位，离开时必须停车。不准用棉纱或手指去擦抹运转部分。

11．试车中发现电气故障，应立即断开电源，由电工人员处理。

12．加油时必须小心，不要把油洒在地板上或设备上。洒出的油应立即用抹布或锯屑擦掉。

13．机床或设备的安全防护装置和各部零件，必须完整无缺，符合有关标准规定。试车完毕后，必须将机床或设备按有关规定严格进行清洗，然后将机床或设备的各部分安放在规定的位置上。