盛钢桶准备工安全操作规程

1．在装配塞杆时，应注意不要碰坏塞头。上紧螺母及打紧固定楔时，要检查所用工具是否牢靠。上塞杆砖时，手要拿紧砖，不得任意掉下。
　　2．吊塞杆的吊具，钢绳或链条，在使用前要详细检查，应符合安全要求。
　　3．用电葫芦吊运塞杆，除检查机械及电器是否正常外，还应注意电葫芦不准超重起吊。电葫芦吊运塞杆过程中，应注意与来往行车联系，使用完毕后，应拉到安全位置，以免和来往行车冲撞。
　　4．校直弯度较大的塞杆时，必须从两端开始轻敲，逐步向中间移，以免塞杆打崩，弹跳起来伤人。
　　5．塞杆装好下窑干燥时，如同时下两根，必须由两人各扶一根，以免脱钩。
　　6．使用柴油或煤气炉烘烤盛钢桶时，油箱或其它易燃物品应离火源2米以外。点火时应遵守先开油门(或煤气阀)点火，后开风门的顺序，禁止先开压缩空气。烘烤过程中发现塞头砖和袖砖有裂纹时，应及时更换。
　　7．烘烤塞杆及盛钢桶的烘窑及喷嘴发生故障，泄漏天然气或煤气时，应及时找有关人员修理。
　　8．修、砌盛钢桶内衬应遵守砌炉工有关安全操作规程。修砌大型盛钢桶时，必须在修砌大坑内进行。严禁在台架上修砌。不准站在大浇注坑边上就近，就高上盛钢桶，以免掉入地坑。盛钢桶沿严禁放砖。进入桶内工作前，需先清除桶壁，桶沿上的钢渣和废物，以免砸伤事故发生。