施工电梯安全操作规程

1、  凡建设工程工地使用的施工电梯必须是通过省、市、自治区以上的主管部门鉴定合格和有许可证的制造厂家的合格产品。

2、  使用单位不准任意改变原有结构，全线路安全装置和性能（如需改造应经上级批准）。

3、  在施工电梯周围2米以内，不得堆放易燃易爆物品及其它杂物，不得在此范围内挖沟开槽，电梯2.5米范围内应搭坚固的防护棚。

4、  梯笼维修时，若拆下零部件后，梯笼的重量低于配重时，必须将梯笼事先锁在导轨上。

5、  严禁得用施工电梯的井架，横竖支撑和楼层站头、牵拉悬挂脚手架，施工管道、绳缆、标语旗帜和其它与电梯无关的物品。

6、  施工电梯除执行本规程外，还应执行该机出厂说明中的有关规定。