| 气瓶安全评价检查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 气瓶的产权单位应建立气瓶管理档案(档案资料应包括：制造单位，气瓶编号，合格证，产品质量证明书，气瓶改装记录，充装使用记录，定期检验证与记录，气瓶判废通知书及管理责任人等)。 |  |
| 2 | 气瓶使用单位必须对气瓶的入库与发放实行登记制度(登记内容应包括：气瓶类别、编号、定检周期、外观检查，入、出库时间和领用单位，管理责任人等)。 |  |
| 3 | 在检验周期内使用。 |  |
| 4 | 外观无缺陷，无机械性损伤和严重腐蚀。 |  |
| 5 | 表面漆色，字样和色环标记应符合规定。 |  |
| 6 | 瓶帽、瓶阀，易熔合金塞，底脚圈及防振动圈附件应完好。 |  |
| 7 | 气瓶应储存于气瓶专用库内，库房应符合有关规定，库房门口应有醒目的安全标志。 |  |
| 8 | 库房应远离热源，严禁明火，有防止阳光直射库内的措施；库内应通风良好，保持干燥，不允许有通往室外的沟道等。 |  |
| 9 | 盛装易起聚合反应或分解反应的气瓶，必须规定储存期限，并应避开放射性射线源。 |  |
| 10 | 空、实瓶应分开放置，有明显的标记并保持间距1．5m以上，且防倾倒措施可靠。 |  |
| 11 | 盛装毒性气体或相互接触后能引起燃烧，爆炸及产生毒物的气瓶，应分库存放，并在附近设置防毒护具消防器材。 |  |
| 12 | 作业现场气瓶同一地点放置数量不应超过五瓶；若超过五瓶，但不超过二十瓶时，应有防火防爆措施；超过二十瓶以上时，必须设置二级瓶库。 |  |