热处理安全检查表/气体渗碳氮化炉安全检查表

气体渗碳氮化炉安全检查表

说明

1）井式气体渗碳氮化炉由于安装在地坑中，地坑的干燥中保证安全的重要条件，因此地坑不得有积水，渗水现象。

2）氨气有毒，抽风装置及净化装置是防止急性中毒的关键条件之一。

1 设备检查

1.1 井式气体渗碳氮化炉上方应设有抽风罩口，以备抽风。

1.2 井式气体渗碳氮化炉安装在地坑中，并符合设计标准。

1.3 地坑不得有积水，更不得渗入地下水。

1.4 炉子在地坑中用100～150mm厚的木头或工字钢垫起防潮。

1.5 用于碳氮共渗时，要安装在封闭的小房间内，顶上应有强力抽风装置。

1.6 炉壳和炉盖外层的钢板完整无孔洞，里面的保温层不得外露。

1.7 炉壳上安装的液压装置固定牢靠，不松动。

1.8 炉盖起重装置链条完好，螺钉齐全，固紧，升降时不得擦及炉壁。

1.9

液压装置各零部件的动作灵敏、可靠。手动油泵能打上足够的油量，保证炉盖长降平稳，无振动现象。液压系统油路畅通，密封良好，无泄漏现象。

1.10 炉盖进气孔，出气孔和热电偶管孔均完好，螺无滑丝、乱扣现象。

1.11 炉罐无裂纹或沙眼，夹杂等缺陷，承受正压，不漏气。

1.12 炉罐装入炉内时，应与炉体同心，能平稳地支撑于支架上，无偏斜。

1.13 炉罐进、出炉时，不得碰及电热元件和热电偶。

1.14 储油筒安装于高处，筒内放置的液体渗碳剂不得泄漏。旋塞转动灵活，密封可靠。

1.15 滴量口能准确测量和控制滴入炉内的渗碳剂的数量，调节灵活。

1.16 输油管道良好，畅通、无渗漏，排气管、滴量口通畅。

1.17 炉内风扇应能保证炉内气氛和上下炉温均匀。

1.18 风扇转动平稳。

1.19 风扇转动部分装配牢靠，旋转时不能触及工件和设备。

1.20 风扇轴用迷宫式密封装置可靠，无漏气现象。

1.21 炉盖与炉罐之间的密封圈完整、厚薄均匀，密封良好。

1.22 密封圈应采用耐高温的石棉绳。

1.23 压紧炉盖用螺母、螺栓及垫圈齐全完好，螺纹无滑丝乱扣现象。

1.24 压紧螺母拧紧，压紧力对称保持基本一致。

1.25 抽风装置应保持完好。抽风管无破损。

1.26 炉盖应设置限位装置，确保炉盖开启时能自动切断电源。

1.27 限位开关牢固地安装在炉壳上，动作灵敏可靠。

1.28 电阻丝各圈之间应分开互不接触，亦不触及炉罐。

1.29 电热元件应平稳地安装在搁砖上，搁砖无损坏。

1.30 接线头座与接线牢靠，接触良好。

1.31 两股导线间绝缘良好，金属导线不能相碰。

1.32 用热电偶座上的螺母固定热电偶，使热电偶不能移动。

1.33 接线头座应有防护罩，防护罩挂钩齐全可靠、关闭严密。

1.34 地坑盖板齐全完好，定位可靠，防滑，并开有入孔。

1.35 氨气瓶放在阴凉通风处，严禁靠近电源或受日光曝晒。

1.36 测量和控制氨气流量的流量计应安装平稳。

2 行为检查

2.1 装运氨气瓶要用推车或电瓶车，严禁用自行车吊运，严禁抛、滚、滑。

2.2 液氨冻结，只准用热水、蒸气冲、严禁用火或电炉烤。

2.3 空氨瓶、满氨瓶分开存放，并标明标记。

2.4 渗氮碳过程中，应在排放处点燃炉内排出的废气（一氧化碳）。

2.5 严禁将氮化废气放入空气中，污染空气。

2.6 碳氮共渗的废气，必须经过净化，方可排入大气。

2.7 炉子运行时，必须开动电动机抽风，用毕及时关闭。

2.8 氨分解仪，应置放在固定架上，以防打碎。

2.9 室内应备有急救药箱，每班有专人负责，操作者人人会现场抢救。

2.10 炉温低于750℃时，严禁向炉内滴入煤油。

3 作业环境

3.1 井式气体渗碳氮化炉应安装在不漏雨的厂房下风方向，靠窗。

3.2 工作场地保持整齐、清洁。

3.3 原材料成品半成品堆放整齐，不妨碍操作和通行。

3.4 炉体周围地坑设置花纹钢盖板。

3.5 工作场所尽量用自然采光，不足时要采用局部照明，并符合国标TJ34—79规定。

3.6 室内严禁抽烟和进食，禁止存放食具和食品。