施工单位：                          工程名称：

| 序号 | 检查项目 |  | 应得分 | 评价等级 |  |  | 实得分 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 好 | 中 | 差 |  |  |
| 1 | 保 证 项 目 | 施组织方案应有针对性,根据基坑保护等级制定施工检察方案及警戒值 管线保护按管线单位的沉降要求控制 建(构)筑物监护变形值控制在设计范围内 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |  |
| 2 |  | 临边保护(深度超过2米必须设防护措施，设施符合要求) 坑边荷载（积土、堆料、机械设备施工、行人通道符合施组要求） | 10 | 10 | 5 | 0 |  |  |
| 3 |  | 有效的排水措施，降水必须有效，井点降水必须2周后方可开挖。 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |
| 4 |  | 坑壁支护（支撑直线度为±2cm，水平误差不大于3cm，支撑的及时性）。 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |  |
| 5 |  | 围护墙最大水平位移按设计要求控制（一级≤0.14%h，二级≤0.3%h，三级≤0.7%h）。 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |  |
| 6 |  | 基坑放坡符合施组要求，严禁超挖。 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 上下通道必须符合规范要求 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 8 |  | 施工现场安全用电符合jgj46-88要求 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 9 |  | 作业环境及夜间照明必须良好 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 10 |  | 作业人员安全立足点及垂直作业上下隔离防护措施到位情况。 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 11 |  | 机械、机具设备的验收、作业符合要求，并持证上岗 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 12 |  | 现场落手清、周边围挡牢固、整洁、美观 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 13 |  | 现场道路平整、无积水、无积泥及便民措施。 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 14 |  | 污泥排放符合环保要求 | 5 | 5 | 2.5 | 0 |  |  |
| 小计 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本表的检查项目的检查标准依据为《jgj59-99安全检查评分标准》和市政工程安全检查 标准：2、本表格由工程项目技术负责人、安全员进行操作执行；3、其中某一项被评为中或差等级的，检查人员必须将具体隐患情况写在“检查情况”一栏内，并开出整改单位或部门进行整改；4、项目经理必须根据动态检查表的真实性对有关人员进行考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |