铁路运输安全检查表/水泵组安全检查表

水泵组安全检查表

1 班前要充分休息，不准饮酒。

2 上班前按规定着装，佩戴防护用品。

3 工作时要思想集中精力充沛。

4 工作前要检查所使用的机械设备、机具、工具处于良好状态。

5 进行机能实验时，要呼唤就在答，周围人员应处在安全地点。

6 起吊配件时，要检查吊具是不符合安全要求，准确显示无车作业信号。

7 在机车上部作业时，要做到手抓紧，脚站稳。

8 试验有火机车的注水器时，先关蒸汽止阀，拉开注水器手把，排出注水器内汽、水，再进行检修。

9 试验有火机车的注水器时，先关好撒水管止阀，再呼唤应答，溢水管附近不得有人。

10 检修有关机车的冷水泵，给水预热器的混合室时，应关蒸汽止阀，并在蒸汽止阀手柄上加挂“禁动牌”。

11 架修机车起车或落车过程中，机车上、下不得有人。