电梯作业安全检查表     检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 作业领班 | 作业领班应分配监督劳工工作及在场监督、指挥劳工作业 |  |  |  |
|  | 对作业材料应先检查后方可使用 |  |  |  |
|  | 应确实监督劳工使用安全帽、安全带 |  |  |  |
|  | 作业时间范围及顺序应告知作业劳工 |  |  |  |
| 一般规定 | 电梯工作平台、走道不可堆积物料阻碍通行及作业 |  |  |  |
|  | 作业人员应穿著防滑性之胶鞋 |  |  |  |
|  | 各楼乘场开口处应设置警告标示 |  |  |  |
|  | 电动吊车之吊钩防止吊物松脱舌片应正常 |  |  |  |
|  | 各信道照明、通风、漏积水状况 |  |  |  |
| 人体坠落防止 | 各楼乘场开口处之安全栏杆应保持良好 |  |  |  |
|  | 电梯工作平台安全扶手(护栏)高≧90cm、防护天花板检点 |  |  |  |
|  | 作业人员安全帽、安全带确实戴用及使用 |  |  |  |
|  | 组装车厢平台及配重框等高处作业时，使用之垂直母索及垂直防坠器状况检点 |  |  |  |
| 触电防止 | 总电盘应装设接地线 |  |  |  |
|  | 电焊机应装设自动电击防止装置 |  |  |  |
|  | 不得使用裸线，电缆线不得破损 |  |  |  |
|  | 分电盘是否装设高速型漏电断路器(额定感度电流30mA，跳脱时间0.1秒以内)，使用电动工具应接于负载侧不得跳接 |  |  |  |
| 其它 | 从事吊装施工电梯之危险性机械进场前需做门禁管制，检查吊车、操作手之合格证、吊钩防滑舌片及过卷扬装置、合格后方可进场 |  |  |  |
|  | 吊挂作业半径内应做管制并严禁人员进入，并派员警戒 |  |  |  |
|  | 吊具、钢索是否已有截断、磨损、变形、扭结 |  |  |  |
| 本体检查 | 机械室主机安装状况 |  |  |  |
|  | 控制盘受电盘之电路及绝缘测定 |  |  |  |
|  | 电梯钢索安装状况 |  |  |  |
|  | 配重框安装状况 |  |  |  |
|  | 制动器、控制装置及其它安全装置状况 |  |  |  |
|  | 运转专用KEY SW之操作状况 |  |  |  |
| 结构安全 | 机具本身结构安全是否经专业技师检核签认通过 |  |  |  |
| 接合部之安全 | 检查导轨接合处螺栓、螺帽是否松脱断裂 |  |  |  |
|  | 检查施工平台各接合处螺栓、螺帽、插栓是否松脱断裂 |  |  |  |
|  | 检查钢索是否磨损、变形、扭结 |  |  |  |
|  | 检查吊梁是否有变形 |  |  |  |

说明：1.本表应于电梯安装作业时即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                       安卫人员：                    检查人员：