卷扬机安全检查表      检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 一般规定 | 操作手、吊挂人员是否具有训练合格证照 |  |  |  |
|  | 机具是否经检查合格 |  |  |  |
|  | 作业现场是否选派专人指挥并设置管制区 |  |  |  |
|  | 人员是否配戴安全帽 |  |  |  |
| 坠落防止 | 高架及开口作业是否使用劳工配挂安全带及架设安全母索9mm钢索 |  |  |  |
|  | 开口是否设置安全护栏(90cm以上) |  |  |  |
| 飞落防止 | 吊钩是否正常 |  |  |  |
|  | 吊具钢索是否已有截断磨损变形扭结 |  |  |  |
|  | 过卷扬预防装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊钩防止吊物脱落之防滑舌片装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊物是否超过额定荷重，并加标示 |  |  |  |
|  | 作业范围是否严禁人员进入吊举物下方，并派人警戒 |  |  |  |
| 倒塌防止 | 起重设备之架设地基是否强固 |  |  |  |
|  | 因强风(10m/sec)、大雨(15mm/hr，50mm/day)、四级以上地震等恶劣气候时是否停止工作 |  |  |  |
|  | 恶劣气候后，是否检查轨道状况 |  |  |  |
|  | 过负荷警报装置是否正常 |  |  |  |
| 感电防止 | 与供电线路是否保持安全距离 |  |  |  |
|  | 吊挂区域内高压电线是否设有保护措施 |  |  |  |
|  | 是否设有「高压电危险」等警告标志 |  |  |  |
| 机具检点 | 控制装置及其它警报装置之性能是否正常 |  |  |  |
|  | 桁架操作是否正常 |  |  |  |
|  | 起复位位装置功能是否正常 |  |  |  |
|  | 桁架角度指示器功能是否正常 |  |  |  |
|  | 桁架及桁架联结装置是否良好 |  |  |  |
| 结构安全 | 机具本身结构安全是否经专业技师检核签认通过 |  |  |  |
| 接合部之安全 | 检查固定于楼板上之螺栓、螺帽是否松脱 |  |  |  |
|  | 检查H型钢与C型钢结合处螺栓是否松脱 |  |  |  |
|  | 检查H型钢与上端C型钢间辅助钢索是否变形扭结 |  |  |  |
|  | 检查滑轨吊车与H型钢接合处螺栓是否松脱 |  |  |  |
|  | 检查各构件是否变形 |  |  |  |

说明：1.每次卷扬机作业需检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                   安卫人员：                   检查人员：