一套钢结构厂房工程安全应急预案

钢结构厂房工程安全应急预案 
三期厂房工程 

应 急 预 案 


建设单位：有限公司 
编制单位：建筑工程股份有限公司 
编制： 
审核： 
批准： 


年 月 日 

一、工程概况 
1、工程名称：公司三期厂房工程。 
2、工程地点：天山北路东侧，原厂区院内。 
3、结构类型：厂房为单层轻钢结构。 
4、建筑面积：厂房建筑面积为8379 M2。 
5、结构设计：抗震设防烈度为７度，标准冻深0.85米，厂房基础采用钢筋混凝土预制桩基础，以场地土层中第四层全风化混合花岗岩为桩端持力层；厂房主体结构为轻钢结构，砌体隔墙采用MU10烧结多孔砖，M7.5混合砂浆砌筑。 
二、安全事故应急预案 
为确保施工生产过程中发生重大事故后(火灾、爆炸、工伤事故等) ，紧张而有秩序地正确处理事故，最大限度地减轻人员伤痛，减少人员伤亡，防止事故蔓延和二次事故发生，积极有效地组织抢救，稳定人心，尽快恢复生产，特制定本预案。 
（一）、应急处理原则 
1、单位发生重大事故后，抢救受伤人员是第一位的任务，现场指挥人员要冷静沉着地对事故和周围环境作出判断，并有效地指挥所有人员在第一时间内积极抢救伤员，安定人心，消除人员恐惧心理。 
2、事故发生地要快速地采取一切措施防止事故蔓延和二次事故发生。 
3、要按照不同的事故类型，采取不同的抢救方法，针对事故的性质，迅速作出判断，切断危险源头再进行积极抢救。 
4、事故发生后，要尽最大努力保护好事故现场，使事故现场处于原始状态，为以后查找原因提供依据，这是现场应急处置的所有人员必须明白并严格遵守的重要原则。 
5、发生事故单位要严格按照事故的性质及严重程度，遵循事故报告原则，用快速方法向有关部门报告。 
（二）、应急反应组织机构 
应急预案的应急反应组织机构分为一、二级编制，公司总部设置应急预案实施的一级应急反应组织机构，工程项目经理部设置应急计划实施的二级应急反应组织机构。 
1、一级应急反应组织机构 
1.1 公司总部一级应急反应组织机构： 
总指挥：副总经理： 
副总指挥： 
安全处长 
办公室主任 
物资处长 
施工处长 
2、二级应急反应组织机构 
2.1 成立应急预案的独立领导小组，领导小组及其人员组成 
组 长：项目经理： 
副组长： 
组 员： 
（三）、危险源的确定 
3.1.吊装作业中突然安全限位装置失控，发生撞击或坠物，或违反安全规程操作，造成重大事故（如倾倒、断臂）； 
3.2.压力容器受外力作用或违反安全规程发生爆炸及由此引起的连锁反应事故（如火灾）。 
3.3.自然灾害（如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等）对设施的严重损坏。 
3.4.运行中的电气设备故障或发生严重漏电。 
3.5.食物中毒。 
3.6.其他作业可能发生的重大事故（高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等）造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 
（四）、应急预案启动程序 
4.1.应急预案的启动和响应 
当事故发生时时，由应急总指挥发出启动应急反应预案令，启动应急反应公司总部一级应急反应行动组织和项目经理部二级应急反应行动组织， 按应急预案的规定和要求以及事故现场的特性，执行应急反应行动. 根据事态的发展需求，及时启动协议应急救援资源和社会应急救援公共资源，最大限度地降低事故带来的经济损失和减少人员伤亡。 
4.2．应急救援的培训与演练 
（一）培训 
应急预案和应急计划确立后，按计划组织公司总部、施工项目部的全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急任务所需的知识和技能。 
主要培训以下内容： 
1、灭火器的使用以及灭火步骤的训练； 
2、施工安全防护、作业区内安全警示设置、个人的防护措施、施工用电常识、在建工程的交通安全、大型机械的安全使用； 
3、对危险源的突显特性辩识； 
4、事故报警； 
5、紧急情况下人员的安全疏散； 
6、现场抢救的基本知识。 
（二）演练 
应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司总部人员每年演练一次。施工项目部在项目开工后演练一次，根据工程工期长短不定期举行演练，施工作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。 
4.3 应急预案的终止 
对事故现场经过应急预案实施之后，引起事故的危险源得到有效控制、消除；所有现场人员均得到清点；并确保未授权人员不会进入事故现场；不存在其它影响应急预案终止的因素；应急救援行动已完全转化为社会公共救援；局面已无法控制和挽救的，场内相关人员已经全部撤离；应急总指挥根据事故的发展状态认为必须终止的，由应急总指挥下达应急反应终止令或授权事故现场操作副总指挥明确应急预案终止的决定。 
（五）、各类事故的处置程序和抢险措施 
⑴.处置程序 
施工现场一旦发生事故时，施工现场应急救援小组应根据当时的情况立即采取相应的应急处置措施或进行现场抢救，同时要以最快的速度进行报警，应急指挥领导小组接到报告后，要立即赶赴事故现场，组织、指挥抢救排险，并根据规定向上级有关部门报告，尽量把事故控制在最小范围内，并最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 
公司及项目部制定出本单位的安全消防通道及安全疏散道路路线图，并确保通道的畅通，遇突发紧急事故时，由专人指挥与事故应急救援无关人员的紧急疏散，根据不同的事故，明确疏散的方向、距离和集中地点。 
⑵.报警和联络方式 
一旦发生事故时，施工现场应急救援小组在进行现场抢救、抢险的同时，要以最快的速度通过电话进行报警，如有人员伤亡的，要拨打“120”急救电话和公司报警电话；如果发生火灾，应拨打“119”火警电话和公司报警电话。公司报警电话：3011884 
⑶.各类事故的抢险措施 
1、触电事故的抢险措施 
①．职责分工 
1.1由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人 同志任应急小组组长。 
组员： 、 、 、 、 、 。 
具体分工如下： 
1.2 、负责现场，掌握了解事故情况，组织现场抢救； 
1.3 、负责联络，根据应急指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、建设行政主管部门及安全生产监督部门等单位的沟通； 
1.4、负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录； 
1.5 、负责妥善处理好善后工作，负责保持与当地相关部门的沟通。 
②．应急措施： 
2.1现场人员应首先迅速拉闸断电，尽可能的立即切断总电源（关闭电路），亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。 
2.2将伤员立即脱离危险地方，组织人员进行抢救。 
2.3若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止，则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。 
2.4立即拨打120救护中心与医院取得联系（医院在附近的直接送往医院），应详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。 
2.5通知有关现场负责人。 
③.应急物资 
常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 
④.注意事项 
4.1在未脱离电源时，切不可用手去拉触电者。 
4.2事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 
4.3注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 
4.4要求心肺复苏要坚持不断的进行（包括送医院的途中）不随便放弃。 
2、高空坠落触电事故的抢险措施 
①．职责分工 
1.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人 同志任应急小组组长。 
组员： 、 、 、 、 、 。 
具体分工如下： 
1.2 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。 
1.3 负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地主管部门极安全监察局等单位的沟通。 
1.4 负责维持现场秩序，做好当事人、周围人员的问讯记录。 
1.5 负责妥善处理好善后工作，保持与相关部门的沟通与联系。 
②．应急措施 
2.1迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。 
2.2保持呼吸道通畅，若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗阴和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 
2.3有效止血,包扎伤口。 
2.4视其伤情采取报警直接送往医院，或待简单处理后去医院检查。 
2.5若伤员有骨折，关节伤、肢体挤压伤，大块软组织伤都要固定。 
2.6若伤员有断肢等应尽量用干净的干布（无菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。 
2.7预防感染、止痛，可以给伤员用抗生素和止痛剂。 
2.8记录伤情，现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 
2.9若有必要应立即拨打120救护中心与医院取得联系，并详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话，并派人到路口接应。 
③.应急物资 
常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 
④.注意事项 
4.1事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 
4.2重伤员运送应用担架，有腹部创伤及背柱损伤者，应用卧位运送；胸部伤者一般取半卧位，颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位子，以免呕吐误吸。 
4.3注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。 
3、机械伤害事故的抢险措施 
（1）对于一些微小伤，工地急救员可以进行简单的止血、消炎、包扎。 
（2）就近送医院。 
4、中毒事故的抢险措施 
①．职责分工 
1.1由项目负责人、安全员等成立应急小组。项目负责人 同志任应急小组组长。 
组员： 、 、 、 、 、 。 
具体分工如下： 
1.2 负责掌握了解疫情，组织现场抢救指挥。 
1.3 负责组织人员及时布置现场抢救，对中毒人员的呕吐物取样，保持与当地防疫部门、建设主管部门的沟通。 
1.4 负责立即同医院的联系，说明详细事故情况，并组织车辆或与“120”联系，及时把病人送往医院进行抢救。 
1.5 负责维护现场秩序、保护事发现场、做好当事人、周围人员的问讯记录，保持与当地公安部门的沟通。 
1.6 负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责与当地有关部门的沟通。 
②．应急措施 
2.1事故出现立即向急救中心120呼救，简要说明中毒后的反应及地点，并派人到路口接应。 
2.2用人工刺激法，用手指或钝物刺激中毒者的咽喉及咽后壁，用来催叶，如此反复直到吐出物为清亮液体为止。 
2.3对可疑的食物禁止再食用，收集呕吐物、排泄物及血尿送到医院做毒物分析。 
2.4对于催吐无效或神态不清者可让其喝牛奶或蛋清等润滑剂来洗胃，结合毒物面防止毒物的吸收并保护胃粘膜。 
2.5用硫酸镁15－30g加水200ml来给中毒者导泻。 
③.应急物资 
常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。 
④.注意事项 
4.1事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。 
4.2如果患者昏迷则需侧躺送医院救治，以免自然呕吐时，将呕吐物吸入气管里面。 
4.3不可作口对口人工呼吸，以免将毒物吸入施救者体内造成中毒。 
4.4误食腐蚀性毒物主（如强酸、强碱类）或昏迷者，或抽筋者或孕妇中毒不可进行催吐。 
4.5重症中毒者要禁食8－12小时，可静脉输液，待病情好转后，再吃些米汤、面条等易消化食物。 
5、火灾事故的抢险措施 
①．职责分工 
1.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人 同志任应急小组组长。 
组员： 、 、 、 、 、 。

具体分工如下： 
1.2 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。 
1.3 负责组织人员疏导被困人员、维持现场秩序。 
1.4 负责立即同消防、医院、公安部门的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。 
1.5 负责现场物资、车辆的调度。 
1.6 负责现场电气线路及照明的控制。 
②．应急措施 
2.1火灾发生后现场人员应先用湿毛巾捂住口鼻抢救被火围困人员。 
2.2把被浓烟窒息昏迷者背到空气新鲜畅通处，托起患者的下颌，使病人的头向后仰，猛压病人上腹部来畅通气道，有必要时，抢救者用手捏闭病人的鼻孔，然后吸足气进行口对口人工呼吸。 
2.3事故发生后现场人员应立即拨打119火警电话并详细说明事故地点、燃烧物资、严重程度及本部门的电话号码，并派人到路口接应。 
2.4拨打现场值班电话和通知有关负责人。 
2.4.1冲水冷却法，即将水直接喷射到燃烧物上，以熄灭火焰或将水喷到附近未燃烧的可燃物上，使可燃物免受火焰热力的威胁，避免燃烧。 
2.4.2隔绝空气法即用干粉灭火器或湿棉被等难燃物覆盖，在燃烧表面，隔绝空气，以将火熄灭。 
2.4.3防止蔓动，即将火焰附近的易燃物和可燃物从燃烧区转移后，防止正在燃烧的物品飞散，以阻止燃烧蔓延。 
2.5项目负责人负责现场的物资、车辆的调度。 
③.应急物资 
常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。 
④.注意事项 
4.1事故发生时应组织人员进行全力抢救，拨打120急救电话并通知有关负责人。 
4.2分析着火原因，视情况采取相对应的措施。 
4.2.1书面文物，重要的档案资料等，一旦着火切不可用水扑救。 
4.2.2于水的易燃液体着火后不宜用水扑救，因为着火的易燃液体会漂浮在水面上，到处流淌，反而造成火势蔓延。 
4.2.3机器设备失火不能用水扑救，一则是水有导电性易造成电器设备短路烧毁；二是容易发生高压电流沿水柱传到消防器械上使消防人员触电造成伤亡。 
4.2.4硝酸、盐酸遇火不能用水扑救，因为这三种强酸遇水后会发生强烈的放热反应，引起强酸四处飞溅，甚至发生爆炸。 
4.2.5钾、钠、锂和易燃的铝粉，锰粉等着火，千万不可用水扑救，因为它们会与水发生化学反应生存大量可燃性气体－氢气，不但是火上加“油”，而且极易发生爆炸。 
（六）、施工现场的应急救援设备器材的储备 
(一).应急电话 
1.通讯在事故应急处理中的作用意义 
在安全生产方面进行现场事故的应急处理电话、通讯的畅通和正确应用，对事故的及时急救、控制事故的严重度具有很大的作用，发生事故和情况向远程有关单位部门发报救电话。工伤事故现场重病人抢救报救拨打120救护电话，请医疗单位急救。火警、火灾事故报救拨打119火警电话，请消防部门急救。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况拨打匪警电话110，向公安部门报警救助。 
2.保证电话在事故发生时应用和畅通 
工地应安装电话装置，没有条件安装电话的工地应配置移动电话。电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。在室外附近张贴119电话的安全提示标志，以便现场人员了解，在应急时快捷地找到电话拨打报警报救。电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近，以便节假日、夜间等，房内无人、上锁，有紧急情况无法开锁时击碎窗玻璃，就可向有关部门、单位、人员拨打电话报警报救。电话旁应张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话。 
（二）.急救箱 
1. 急救箱的配备 
急救箱的配备应以简单和适用为原则，保证现场急救的基本需要，并可根据不同情况予以增减，定期检查补充，确保随时可供急救使用。 
2.急救箱使用注意事项 
有专人保管，但不要上锁。 
定期更换超过消毒期的敷料和过期药品，每次急救后要及时补充。 
放置要有一定的合适位置，使现场人员知道。 
（三）.其他应急设备和设施 
由于在现场经常会出现一些不安全情况，甚至发生事故，由于采光和照明情况不好，在应急处理时就需配备有应急照明，如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。由于现场有危险情况，在应急处理时就需要有用于危险区域隔离的警戒带、安全禁止、警告、指令、提示标志牌。有时为了安全逃生、救生需要，最好还能配置安全带、安全绳、担架等专用应急设备和设施工具。