牛头刨床（液压传动）操作规程

适用机型：B690（737），B6090。

一、认真执行《金属切削机床通有操作规程》有关规定。
二、认真执行下述有关补充规定：
（一）空运转试车前，应先开动油泵和用手拨动滑枕行程转换开关，确认油泵运转正常，转换开关灵活后，方可板动液压总开关开动机床。
（二）工作中认真作到：
1、 滑枕行程不得超过规定范围，使用较长行程不准开高速。
2、 滑枕运行时，不得调正滑枕行程。分级变速手柄的板动，必须在液压总开关位于"停止"位置时进行。
3、 装卸虎钳时应轻放轻拿，以免碰伤工作台。
（三）工作后，须先将液压总开关扳到"停止"位置后再停油泵；把工作台停在横梁的中间位置上。