砌炉工安全操作规程

1．在热修炉砌砖时，向炉子上部吊运或搬运砖前，要检查跳板的长度和质量，坡度不应超过25°。探头板处不许有人站立或操作。
　　2．在炉内、盛钢桶内和烟道内砌砖或在特别环境中工作时，必须与外面和下面的人有联系。要有专人监护，并戴上安全帽进行工作。在太热，太冷或空气流通不好的场所工作时，应加强通风，适时轮换。
　　3．在天然气，煤气区工作时禁止吸烟、瞌睡，更不许用天然气、煤气取暖，以防爆炸。
　　4．在任何地点打砖都要注意周围人员安全，打锤时要注意前后左右不应有人。铲砖时不准两人对面工作。
　　5．抢修砌砖工作开始前，必须检查周围各部位情况，不准站在炉顶砖上工作，并要搞好上下配合。炉顶如有松动的砖头，要及时撞掉或加顶子，防止掉下伤人。
　　6．用铁槽子吊运各种耐火材料时，必须挂好四个耳子，并由专人指挥吊运。
　　7．使用脚手架时，必须检查工作地周围有无电线。不准在架子上放过重、过大材料或工具。
　　8．工作中传递砖或工具时，必须等对方拿住后再松手。