| 序号 | 系统名称 | 危险潜在内容及危险程度 | 造成危险原因 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木型作业 | - 木工作业场地易发生火灾 - 木工机械易发生绞碾，刨手，锯片碎裂崩伤 - 钉子扎手扎脚 - 手持电动工具易发生触电伤害 | - 木料及木屑多，烟头明火易引起火灾 - 安全防护装置失灵或拆卸 - 对木料未进行检查 - 长期不检查线皮露电 | - 严禁吸烟，不明火作业，配好消防器材 - 安全防护装置完好有效 - 检查时发现钉子及时拔出 - 定期检查，保证绝缘 |
| 2 | 原料 2-1 | - 原材料在堆放过程中易造成倒塌砸伤 - 原材料由于潮湿或混入弹药在进炉时易发生爆炸 - 装卸原材料时易造成物体打击 - 原材料选点不当易造成坍塌事故 - 加工割料时割到封闭容器易发生爆炸 | - 原材料摆放超高，不稳 - 原材料中混异物，混入弹药 - 装卸时超重或选钢绳不当 - 选点时不调查，不知地下情况 - 割断前没认真检查 | - 按规定摆放，平衡整齐 - 进入前严格检查，剔除 - 选合适钢丝绳，不超载超重 - 选点前严格勘察，看资料 - 磁盘吊严格按操作规程操作 |
|  | 铸钢 2-2 | - 易发生爆炸事故 - 倒钢水时易发烫伤 - 出钢包易发生爆炸 - 沙箱倒塌伤人 - 易产生职业病 | - 原料中混有弹药或潮湿 - 钢水包盛装太满，吊车剧烈晃动 - 炉坑潮湿有水 - 沙箱摆放超高，不平衡 - 工艺落后，设备除尘效果不好 | - 把好材料进炉关 - 吊运平稳，钢水包勿装满 - 保证出钢坑干燥 - 文明生产，安全摆放，不超高 - 定期体检，除尘设备良好 |
|  | 铸件清理2-3 | - 铸件摆放超高易造成砸碰伤 - 气焊切割作业易发生火灾和爆炸 - 电焊机极易发生触电事故 | - 铸件摆放超高，不稳 - 乙炔，氧气胶管老化，没清理现场 - 电炉机接地接零不合要求，一二次线接线柱无护板 | - 严禁超高摆放 - 备好消防器材，作业场所没有易燃品 - 按规定接线，定期检查焊把线 |
| 3 | 热处理 | - 油温不当，油量不适，易发生火灾 - 易发生烫伤事故 - 易发生砸伤事故 - 发生触电事故 | - 油温过高，油量不足，加热炉旁有易燃物 - 取件不慎，过急过快 - 装卸工件超重，捆绑不当 - 电炉通电前及拉闸后，不遵守规定，设备接地失灵。 | - 控制油温，油量，配备消防器材 - 配戴好护具 - 物件捆牢，不超重 - 按规定操作，定期检查设备接地情况 |
| 4 | 焊接作业 | - 在电焊、气割作业中易发生火灾或发生爆炸 - 吊运滑落伤人 - 由于气瓶口沾油，焊花溅落在油桶上等都易发生爆炸事故 - 由于焊机等原因易发生触电事故 - 在电焊、气割作业中易发生弧光、电热伤害 | - 在易燃物上烧焊，乙炔、氧气胶管老化、泄漏气体遇明火爆炸、没清理现场 - 吊索具、钢绳有缺陷 - 气瓶不按规定检查，明火作业周围有燃爆物 - 电焊机接零接地不符合要求，一二次接线柱无护罩，手持电动工具，焊把线有裸露处 - 对焊枪没及时检修，电流、乙炔气等选量不当 | - 备好消防器材，明火作业远离易燃品处 - 经常检查吊索具 - 气瓶按规定使用，油桶等物要远离电焊、气割场地 - 焊机接零接地要符合规定，手持电动工具要定期检查，定期检查把线及手持电动工具绝缘情况 - 定期检查焊枪，各种工作参数要匹配，按规定佩戴好防护用品 |
| 5 | 粗加工 | - 式卡，刀具，工件装卡不牢固，飞出砸人 - 设备安全防护装置缺陷，发生绞碾事故 - 刀架与工件相撞 - 金属切屑飞溅烫伤或扎伤 | - 装卡不牢固或不合理 - 手接触旋转工件或（戴手套） - 未调整工件与刀架间距 - 断屑不好 | - 装卡牢固，使用档板 - 严禁戴手套或接触旋转部位 - 合理调整工件与刀架距离 - 正确使用刀具 |
| 6 | 半精加工同精加工 | - 吊卸部件砸伤 - 车床绞手或长发绞入 - 长料甩弯伤人 - 触电 - 刀具破碎飞出 - 工件或卡盘爪（压板）乱，绞衣物 | - 选绳不合理或捆绑不牢，超重歪拉斜拽 - 手或长发接触旋转部位 - 未采取防甩弯措施 - 地线失灵或照明线裸露 - 刀具爪或压板超出夹盘 | - 严格遵守操作规程，杜绝野蛮操作 - 戴好防护用品，防止接触旋转部位 - 合理应用顶尖，中心架，拖架及防护栏 - 经常检查，及时修复 - 夹紧刀具，合理调整进刀量 - 根据加工件尺寸合理选择设备并加防护档板 |
| 7 | 镀铬作业 | - 吊卸工件时易发生砸碰伤害 - 晚婚生酸碱灼伤 - 易发生铬酸雾中毒 - 易造成触电事故 | - 工件捆绑不牢或钢丝绳断裂 - 工件滑落或酸液喷溅 - 厂房通风设备失效 - 电解槽体带电，绝缘措施不良 | - 选绳合适，按规程操作 - 佩戴好防护用品 - 经常检查通风设备，保证通风 - 槽上带电设备与槽体的绝缘措施好 |
| 8 | 试压 | - 试压机管路崩裂，造成伤害 - 压盖崩起伤人 - 砸碰伤害 | - 管路老化或接点不牢固 - 工作后没放压 - 超重或吊绳断丝 | - 及时更换管路，检查接点 - 按规程操作，避免失误 - 选择合适吊具，翻活时选好地点 |
| 9 | 装配 | - 在装配超高产品时易发坠落事故 - 多层多人作业发生物体打击事故 - 装配作业使用电动工具易发触电事故 - 热装或冷装作业易发烫伤或冻伤事故 - 动平衡作业时易发生绞伤事故 | - 高处作业不系带，不挂网 - 工具部件从高处脱落，或大型另件滑滚 - 使用电动工具时电工接，拆线作业者不戴绝缘手套 - 不配戴护品，，人体或手接触另部件 - 手或其它部位接触运行工件 | - 系数安全带，挂防护网 - 作业地没围栏，吊运部件要捆牢，作业场地无多余物 - 电工接拆线，作业人员戴好护具 - 配戴好护品，不得随意乱放处理过的部件 - 运行中无关人员不得接近平衡机，不准抚摸工作旋转部位 |
| 10 | 试验 | - 高压水泵试车时易发高压水喷出伤人 - 油泵试车时易发生喷油导致火灾事故 - 测试仪器中的有害液体散落易发中毒事故 - 试验场地易发高处坠落或落入水池等伤人事故 - 试验大型产品时易发生滑落或倾倒事故 | - 试车前检查不细，连接部位不牢 - 试车场地流动吸烟，或有易燃物品 - 仪表失灵或超压操作，汞液喷出挥发 - 作业场地防护网或防护栏失效 - 吊索不合理或断丝，超重 | - 试车前严格检查水泵电机和其它机件连接是否牢固，严密 - 严禁流动吸烟，工作场地清除易燃物，配备消防器材 - 按规程操作，发现汞液喷出要及时收集，防止挥发 - 作业场地防护设施必须完好，登高作业要戴好安全带 - 经常检查吊具，不符合规定载重，不得超重 |
| 11 | 喷漆 | - 易发生火灾 - 易发生中毒窒息 - 易发生触电事故 - 喷涂大型物件时发倒塌砸伤 - 易造成环境污染 | - 作业处有明火或可燃物 - 无通风设施，浓度超标，无人监护 - 作业时所用照明线接头过多，旦不采用安全电压 - 大件摆放不平稳，支撑不好 - 乱倒废油液 | - 作业场地5M内无明火，不得有打磨作业，配备好消防器材 - 作业场地通风设施良好，设专人监护，轮换作业，配戴好口罩或防毒面具 - 电气设备要整体防爆，使用安全电压，照明线不得有接头 - 部件摆放要平稳，不规则件要搞好支撑废油废液回收统一处理 |
| 12 | 包装 | - 包装大型产品时易发生磕碰砸伤 - 包装场地易发生火灾 - 多人抬物易砸伤 | - 物件摆放不平稳，或其它另件滑落，吊绳不符合规定，多人作业配合不协调 - 流动吸烟，作业场地易燃物多 - 多人作业配合不协调 | - 吊绳必须符合规定，物件平稳摆放，多人作业时要有专人指挥 - 清除作业场地易燃，不流动吸烟，配备消防器材 - 多人作业时要有专人指挥 |
| 13 | 入库 及 发运 | - 产品在交库存发运中易发生倾倒砸伤 - 发运过程中汽车运输易造成其它伤害 - 产品吊卸时易发生物体打击 - 因设计或工艺方面有不安全因素易造成事故 | - 摆放不整齐，不平稳，多人搬运配合不当 - 产品捆绑不牢，人员站住不当 - 选绳不当或超重吊运，物件坠落 - 设计或工艺存在缺陷 | - 不超高摆放，多人搬运专人指挥监护 - 产品要捆绑牢固，掩住不打滑，人员站住安全 - 选绳合适，捆绑牢固，起吊时人员站位安全 - 对设计或工艺上的不安全因素及时向有关部门反映并采取措施 |