附  表：             二00五年乙烯改扩建主要危险源辩识、风险评价、风险控制策划表

项目部：

| 序号 | 业务活动 |  | 危险源 | 重点部位 | 特征 | 现行控 制措施 | L值 | E值 | C 值 | D 值 | 需 要 采 取 措 施 | 安全 监督 | 修正后 等级 | 实施 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业 项目 | 施工负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重吊装 |  | 吊车选位、荷载，索具捆绑， 警戒标志、指挥失当引发设备、人员伤害。 | 高压聚乙烯 | 机械 伤人 物体 打击 | FCC.QG06.11 | 8 | 8 | 7 | 448 | 吊车选位正确，设置吊装警示区，安全装置齐全、灵活、有效；严格执行“十不吊”；索具使用前检查，匹配、捆绑规范；遵章操作、指挥到位，信号清晰准确。 |  | 4 | 2005-3--17 |
| 2 | 架设作业 |  | 架体结构缺欠（局部坍塌）坠落伤人；架体防护缺欠坠落伤人；抛掷伤人。 | 110KV升压站 | 坍塌 坠落 物体 打击 | FCC.QG08.71 | 6 | 8 | 7 | 336 | 搭设方严格按规范操作；使用方禁止拆改架体；安监站验收；架设高处作业，作业层防护到位，通道畅通。 |  | 4 | 2005-3--17 |
| 3 | 临时用电 |  | 线路、设备、接地、绝缘、工具、灯具、漏电开关缺欠引发触电伤害。 | 各装置 | 触电 伤人 | FCC.QG08.70 | 8 | 8 | 7 | 448 | 规范三级控制两级保护；执行一机一闸一保，禁止一闸多用；规范线路铺设，防护设施到位，检查修改及时；双人操作；禁止使用一类工具；规范灯具管理。 |  | 4 | 2005-3--17 |
| 4 | 动火作业 |  | 切割、打磨、焊接或残留废液引发火灾爆炸。 | 高压聚乙烯 | 火灾 爆炸 | FCC.QG09.93 | 8 | 9 | 7 | 504 | 规范三不动火；完善防护设施；高处作业有防火星飞溅措施；人员持证上岗。 |  | 4 | 2005-3--17 |
| 5 | 高处 交叉 作业 |  | 个人防护、登高设施、作业平台防护缺欠人员坠落；隔离防护设施不完善，物体打击。 | 110KV升压站 | 物体 打击 坠落 | FCC.QG08.72 | 6 | 9 | 7 | 378 | 严格规范高处作业；合理安排施工程序，避免交叉作业或采取隔离防护措施；警示防护设施到位。 |  | 4 | 2005-3--17 |
| 6 | 密闭 作业 |  | 空间狭小采光通风差中毒窒息；设备防护缺欠，使用非照明电源人员触电伤害；架设缺欠人或物料坠落；电气焊作业易引发火灾、烫伤。 | 丁二烯 | 中毒 窒息 坠落 触电 火灾 | SH3505 -1999 FCC.QG08.74 | 8 | 7 | 7 | 392 | 加强许可证管理制度；规范作业票的使用；规范安全防护设施。 |  | 4 | 2005-3--17 |