生产企业安全评价现场检查表

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 类别 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 房 定 级 定 量 | 建筑物的危险等级的划分是否符合标准 | A |  |  |
|  |  | 建筑物内的存料量是否符合标准要求和设计要求 | A |  |  |
|  |  | 生产区或仓库区的建筑物内部距离是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 建筑物外墙上是否标识安全要素内容。 | B |  |  |
| 2 | 建 筑 结 构 | 建筑面积与定员是否符合标准要求和地方法规 | A |  |  |
|  |  | 门的开启方向、门的宽度、门的数量、门上的小五金、门的插销、门的材质、门槛的设置，门与其它建筑物门的对应方向等是否与标准相符 | B |  |  |
|  |  | 窗洞口的高度，窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度，小五金、双层窗的开启方向，插销等是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 屋盖的材料，结构是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 墙的结构，墙的厚度，内墙面，梁或过梁的设置等是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 仓库的防潮，隔热，通风，防小动物，窗的配置等是否符合标准要求 | B |  |  |
| 3 | 疏 散 要 求 | 安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 厂房内主通道的宽度，每排操作间的通道宽度，工作间内的通道宽度是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 疏散门的开启方向，建筑物外门口的台阶及坡度是否符合标准要求 | B |  |  |

评价单元/车间名称：                         评价单元/车间检查表编号：

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 类别 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 人 员 | 定员是否与设计相符合 | A |  |  |
|  |  | 人员是否经过培训且持证上岗 | B |  |  |
|  |  | 职工的衣着是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 职工的防护用品是否穿戴齐全，防护用品的材质是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 从事特殊工种人员年龄和身体状况是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 是否有从业人员酒后上班 | A |  |  |
|  |  | 是否有人员离岗串岗和穿戴有药尘的工作服进入其它工房 | B |  |  |
| 5 | 防 护 屏 障 | 是否按标准要求设置防护屏障 | B |  |  |
|  |  | 是否按设计要求设置防护屏障 | B |  |  |
|  |  | 防护屏障的形式是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 高度，顶宽，底宽， 边坡，与建筑物的距离是否符合标准要求 | A |  |  |
| 6 | 消 防 | 消防水源水量是否满足室外消防用水量 | B |  |  |
|  |  | 是否按标准要求设置自动喷水灭火设施 | B |  |  |
|  |  | 是否按标准配备消防系统、固定式灭火装置、手抬机动泵、干粉、干沙或其它扑灭金属火灾的灭火器材 | A |  |  |
|  |  | 是否按要求设立了消防蓄水池高位水池 | B |  |  |
|  |  | 是否配备通讯用具 | B |  |  |
| 7 | 废 药 废 水 处 理 | 危险工作间的药尘的处理是否符合要求 | B |  |  |
|  |  | 含药废水的排放、沉淀及沉渣的销毁是否符合要求 | B |  |  |
|  |  | 有余药场地的清扫是否符合要求 | A |  |  |
|  |  | 排除含废药的排水系统，排水沟壁是否符合标准的要求 | B |  |  |

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 类别 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 采 暖 通 风 | 采暖的方式是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 采暖温湿度是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 采暖系统的管道，散热器，散热器与墙的距离，散热器与地面的距离是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 蒸汽或高温水管道的入口装置和换热装置是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 通风系统的设置是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 散发粉尘的送风系统的设计是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 机械排风系统的风口位置和入口风速，排入大气的空气，风机的型号，水平风管的坡度等是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 送风机的出口是否有止回阀 | B |  |  |
| 9 | 电 气 | 电气设备是否是按国家产品标准生产，并经检验合格 | B |  |  |
|  |  | 电气设备的选型与安装是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 电气照明的选型与安装是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 电气设备是否有操作规程 | B |  |  |
|  |  | 电气线路的选择，导线的连接，导线截面的选择和保护是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 采用电线穿钢管是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 采用电缆是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 变电所及配电房的设置是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 室外架空线路是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 建筑物的防雷是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 设备的接地是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 设备安装，设备检修，设备维修是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 危险工作间的出入口是否安装防静电装置，其接地电阻是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 通讯或信号设施是否配备齐全 | B |  |  |

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 类别 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 运 输 与 贮 存 | 生产区内运输危险品的主干道与其它建筑物的距离是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 运输危险品的主干道纵坡是否符合要求 | B |  |  |
|  |  | 机动车的装卸距离是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 危险品堆垛的高度，堆垛间的距离，运输通道的宽度，通风巷的宽度，垛架的高度是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 原材料的贮存是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 库房内的温度、湿度、通风的控制是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 厂内运输工具的类型及行驶速度是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 库房内木地板，垛架，铁丁以及在其中的操作等是否符合标准要求 | B |  |  |
| 11 | 生 产 工 具 | 干法混合烟火药使用设备是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 手工混料的工作台，操作工具，筛子，纸张等是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 配制高感度药物的工房和工具是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 筑药工具的材质是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 盛装药的器具是否符合标准要求 | A |  |  |
| 12 | 其 它 | 产品或成品干燥烘房的热源的形式及设备是否符合标准要求 | A |  |  |
|  |  | 干燥房中是否有温度和湿度监控措施、记录以及报警装置 | B |  |  |
|  |  | 太阳烘干时晒架材质，高度是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 烘干温度是否与标准相符合 | B |  |  |
|  |  | 烘房中烘盒，烘垫，烘架的材质，堆码的高度是否符合标准要求 | B |  |  |
|  |  | 各生产设备、操作过程等是否有符合标准的操作规程，是否按标准进行操作 | B |  |  |