施工架组配安全检查表  检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 作业主管 | 是否分配劳工并现监督劳工从事鹰架组配作业 |  |  |  |
|  | 材料是否经检查无缺陷后方始用 |  |  |  |
|  | 是否将作业时间、范围及顺序等告知作业劳工 |  |  |  |
|  | 对组配作业人员之安全帽或安全带是否监督使用 |  |  |  |
|  | 施工架吊送是否指派吊挂手负责作业及指挥 |  |  |  |
|  | 安全母索及安全网是否为检送试验合格品 |  |  |  |
|  | 遭受强风(10m/sec)，大雨(15mm/hr，50mm/day)、四级以上强震是否立即停工 |  |  |  |
| 一般规定 | 作业人员是否穿著防滑性佳之胶鞋 |  |  |  |
|  | 工作台、走道、阶梯等是否有堆积物料阻碍通行及作业 |  |  |  |
|  | 恶劣气候后是否检查架体状况 |  |  |  |
| 坠落防止 | 是否于施工架上使用梯子、合梯或踏凳等事作业 |  |  |  |
|  | 组配施工架时是否设宽30cm、厚3.5cm之架板 |  |  |  |
|  | 是否于施工架内侧架设高1.1M之安全母索(9mm钢索) |  |  |  |
|  | 工作台是否低于施工架立柱顶点1M以上，间隙3cm |  |  |  |
|  | 上下二架间高度1.5M是否设置供劳工安全上下之设备 |  |  |  |
| 飞落防止 | 吊升材料、器具、工具等是否使用吊索、吊带等 |  |  |  |
|  | 有邻近或跨越工作走道部份是否设置斜篱或防护网 |  |  |  |
|  | 是否派员警戒，严禁无关人员进入组、拆作业区域 |  |  |  |
| 倒塌防止 | 是否设置载重标示，不得超过荷重限制 |  |  |  |
|  | 立架、脚踏板、交叉拉杆、栏杆之安装、松弛状况 |  |  |  |
|  | 立架、脚踏板、交叉拉杆、栏杆之损伤状况 |  |  |  |
|  | 基脚之下沉、滑动及斜撑材、索条、横挡等补强材之状况 |  |  |  |
|  | 是否因外墙有施工不当切除系壁杆之情形 |  |  |  |
|  | 固定材料与固定金属配件之损伤及腐蚀状况 |  |  |  |
|  | 组立时是否在垂直向以5.5M、水平向以7.5M设有系壁杆与结构妥为连接 |  |  |  |
| 危险机械管理 | 从事施工吊运作业之起重机具是否经检查合格 |  |  |  |
|  | 过卷预防及过负荷预防装置是否正常 |  |  |  |
|  | 起重机操作手、吊挂手是否具合格证照 |  |  |  |
|  | 吊挂作业半径内；吊举物下方是否严禁人员进入 |  |  |  |

说明：1.本表应于施工架组配作业时即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                    安卫人员：                    检查人员：