帷幕墙作业安全检查表     检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 人员安全带、安全帽是否已确实使用 |  |  |  |
| 2 | 起重机操作手、吊挂人员是否具有训练合格证照 |  |  |  |
| 3 | 对作业器具、工具、是否检查后方才使用 |  |  |  |
| 4 | 吊具、钢索是否已有截断、磨损、变形、扭结 |  |  |  |
| 5 | 过卷扬预防及过负荷装置是否正常 |  |  |  |
| 6 | 吊物荷重是否标示，并禁止超过额定荷重 |  |  |  |
| 7 | 作业范围是否严禁人员进入吊举物下方，并派员警戒 |  |  |  |
| 8 | 吊重设备之架设地基是否强固 |  |  |  |
| 9 | 因强风(10m/sec)、大雨(15mm/hr，50mm/day)等恶劣气候时是否停止工作 |  |  |  |
| 10 | 强风(10m/sec)、大雨(15mm/hr，50mm/day)、四级以上地震等恶劣气候后需是否检查施工架状况 |  |  |  |
| 11 | 切除系墙时架体补强是否足够 |  |  |  |
| 12 | 各分电盘是否装设高速型漏电断路器(额定感应电流30mA，跳拖时间、0.1sec以内，使用电动工具应接于负载侧，不得跳接 |  |  |  |
| 13 | 电焊机是否设自动电击防止装置且接地 |  |  |  |
| 14 | 电焊人员护目镜，电焊手套等防护是否使用 |  |  |  |

说明：1.每日帷幕墙作业需检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                   安卫人员：                   检查人员：