移动式起重机安全检查表     检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 一般规定 | 操作手、吊挂人员是否具有训练合格证照 |  |  |  |
|  | 机具是否经检查合格 |  |  |  |
|  | 是否派员警戒，严禁人员进入操作半径内 |  |  |  |
|  | 人员是否配戴安全帽 |  |  |  |
| 坠落防止 | 操作室内地板、上下阶梯、踏板是否清洁，并无油污、物品 |  |  |  |
|  | 高架及开口作业劳工是否配挂安全带及架设安全母索9mm钢索 |  |  |  |
|  | 开口是否设置安全护栏(90cm以上) |  |  |  |
| 飞落防止 | 吊钩是否正常 |  |  |  |
|  | 吊具钢索是否已有截断磨损变形扭结 |  |  |  |
|  | 过卷扬预防装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊钩防止吊物脱落之防滑舌片装置是否正常 |  |  |  |
|  | 吊物是否超过额定荷重 |  |  |  |
|  | 作业范围是否严禁人员进入吊举物下方，并派人警戒 |  |  |  |
| 倒塌防止 | 起重设备之架设地基是否强固 |  |  |  |
|  | 因强风、大雨等恶劣气候时是否停止工作 |  |  |  |
|  | 过负荷警报装置是否正常 |  |  |  |
| 感电防止 | 与供电线路是否保持安全距离 |  |  |  |
|  | 吊挂区域内高压电线是否设有保护措施 |  |  |  |
|  | 是否设有「高压电危险」等警告标志 |  |  |  |
| 机具检点 | 机具轮胎气压是否正常 |  |  |  |
|  | 底盘伸缩架操作是否正常 |  |  |  |
|  | 机具是否确无漏气、漏油及漏水现象 |  |  |  |
|  | 引擎激活后检查仪表读数是否正常 |  |  |  |
|  | 控制装置及其它警报装置之性能是否正常 |  |  |  |
|  | 桁架操作是否正常 |  |  |  |
|  | 起复位装置功能是否正常 |  |  |  |
|  | 桁架角度指示器功能是否正常 |  |  |  |
|  | 操作室玻璃窗是否洁净而有良好视线 |  |  |  |
|  | 桁架及桁架联结装置是否良好 |  |  |  |

说明：1.不正常项目必须全部改正后，方可作业，其改正措施于不合格改善措施栏说明。

2如所用移动式起重机原设计无表内所列某些项目，则该项目免填。

3.本表格经工地主任核阅后，由安卫管理员制档存查。

工地主任：                   安卫人员：                   检查人员：