移动式起重机每年自动检查纪录表

机具名称：          设备编号：        型式容量：        检查日期：  年  月  日

| 分类 | 项次 | 检查部分 | 检查方法 | 检查结果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 机身各部 | 运转有无杂音及漏油之现象 |  |  |
|  | 2 | 空气滤清器 | 过滤器是否清洁良好 |  |  |
|  | 3 | 柴油滤清器 | 过滤器是否清洁良好 |  |  |
|  | 4 | 水泵浦 | 是否正常有无杂音 |  |  |
|  | 5 | 机油泵浦 | 油压是否正常 |  |  |
|  | 6 | 油压泵浦 | 油压是否正常 |  |  |
|  | 7 | 各种皮带 | 松紧度适合并无裂口及硬化 |  |  |
| 电气 | 8 | 电瓶 | 电液是否合乎标准（测比重） |  |  |
|  | 9 | 起重马达 | 起重有无异常杂音 |  |  |
|  | 10 | 发电机及断电器 | 是否有效发电及自动充电 |  |  |
|  | 11 | 开关及线路 | 是否良好 |  |  |
|  | 12 | 指示灯及照明灯 | 亮度是否正常 |  |  |
|  | 13 | 警报器 | 声音是否响亮 |  |  |
|  | 14 | 雨刷器 | 动作是否良好 |  |  |
| 助视器 走行轴 | 15 | 后视镜 | 有无破损，明显可见 |  |  |
|  | 16 | 轮胎、履带、螺栓 | 气压或履带紧度是否正常 |  |  |
| 润滑 | 17 | 黄油咀 | 有无堵塞 |  |  |
| 燃料 | 18 | 油槽 | 有无沉淀物 |  |  |
| 油压 | 19 | 油质、油路、泵浦 | 有无变质软管是否破裂漏油 |  |  |
| 冷却 | 20 | 水箱 | 冷分效果是否良好且无漏水 |  |  |
| 控制 | 21 | 控制器 | 控制盘操作杆踏板是否正常 |  |  |
| 离合器 | 22 | 离合板 | 间隙是否正常有无磨损 |  |  |
| 利车器 | 23 | 吊杆起伏 | 是否正常有效 |  |  |
|  | 24 | 吊杆旋转 | 是否正常有效 |  |  |
|  | 25 | 卷扬 | 是否正常有效 |  |  |
|  | 26 | 走行 | 是否正常有效 |  |  |
| 过卷装置 | 27 | 过卷限制开关 | 动作是否灵敏确实 |  |  |
| 吊杆 | 28 | 吊杆 | 有无损伤锈蚀 |  |  |
| 吊臂 | 29 | 吊臂伸缩 | 是否正常 |  |  |
| 吊具 | 30 | 吊钩 | 有无磨损、变形 |  |  |
|  | 31 | 防脱舌片 | 功能有无正常 |  |  |
| 钢索 | 32 | 钢索 | 有无扭结、变形、缩减 |  |  |
| 车体 | 33 | 车身板金与底盘 | 油漆有无脱落锈蚀 |  |  |
| 支撑 | 34 | 支撑 | 是否稳固 |  |  |
| 仪表 | 35 | 操作控制仪表 | 是否正常 |  |  |

单位主管：              场所负责人：                检查人员：