移动式起重机月份自动检查纪录表

使用单位：                          机具编号：

检查日期：    年    月    日        型式规格：

| 项目 | 项次 | 检查部位 | 检查方法 | 检查结果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 | 1. | 过卷预防装置 | 动作有无确实、适当 |  |  |
|  | 2. | 过负荷预防装置 | 动作有无确实、适当 |  |  |
|  | 3. | 吊杆过举预防 | 动作有无确实、适当 |  |  |
|  | 4. | 伸臂角度计 | 角度有无正确指示 |  |  |
|  | 5. | 伸臂倒斜防止器 | 动作有无确实 |  |  |
|  | 6. | 水平检测仪 | 动作有无确实 |  |  |
|  | 7. | 吊钓防脱装置 | 动作有无确实 |  |  |
|  | 8. | 油压安全阀、逆止阀 | 动作有无确实 |  |  |
| 警报装置 | 9. | 旋转警报装置 | 有无异常，发生动作 |  |  |
|  | 10. | 走行警报装置 | 有无异常，发生动作 |  |  |
| 制动装置 | 11. | 卷扬制动装置 | 动作有无确实 |  |  |
|  | 12. | 起伏制动装置 | 动作有无确实 |  |  |
|  | 13. | 旋转制动装置 | 动作有无确实 |  |  |
|  | 14. | 伸缩制动装置 | 动作有无确实 |  |  |
|  | 15. | 走行制动装置 | 有无磨耗、损伤 |  |  |
| 原动机 | 16. | 内燃机 | 有无异常，起动性良 |  |  |
|  | 17. | 离合器 | 有无异常、磨耗、损伤 |  |  |
| 钢索 | 18. | 主（副）卷扬钢索 | 有无损伤、磨耗 |  |  |
|  | 19. | 起伏钢索 | 有无损伤、磨耗 |  |  |
|  | 20. | 支持钢索 | 有无损伤、磨耗 |  |  |
| 吊钓组 | 21. | 吊钓、吊具 | 有无损伤、磨耗 |  |  |
|  | 22. | 槽轮 | 有无损伤、磨耗 |  |  |
| 控制装置 | 23. | 操作控置装置 | 控制动作有无确实 |  |  |
| 电气部份 | 24. | 电气仪表 | 仪表有无正确指示 |  |  |
|  | 25. | 电气回路 | 回路有无异常，绝缘0.1M |  |  |
| 油压部份 | 26. | 油压泵浦 | 动作有无异常、漏油 |  |  |
|  | 27. | 油压马达、油压缸 | 动作有无异常 |  |  |
|  | 28. | 油压电池阀、配件 | 动作有无异常 |  |  |
| 其它 | 29. |  |  |  |  |
|  | 30. |  |  |  |  |
|  | 31. |  |  |  |  |
|  | 32. |  |  |  |  |
| 备注 | 吊钓开口标距尺寸请与原型造尺寸核对： |  |  |  |  |

检查结果：应详实记录。

单位主管：              场所负责人：                检查人员：