# 绝缘纸剪切工安全操作规程

1．开车前必须检查传动部位防护罩，剪切部位安全挡板是否完好，上下加合拢是否正常并开空车试运转，待正常后方可工作。
　　2．剪切时必须注意力集中，严禁将手指伸入刀口及压料板。剪块料时必须使用工具夹持，遵守剪床安全操作规程。
　　3．调节尺寸时必须切断电源，停车下进行。
　　4．二人及二人以上操作要密切配合，防止误动作造成事故。
　　5．剪切设备应由专人凭证操作，无关人员不得擅自使用。
　　6．切下废纸应及时清除，工作场地严禁烟火。
　　7．工作完毕应切断电源，清除废纸。