# 机械真空泵操作工安全操作规程

1．各转动部位都必须装置防护罩。
　　2．检查油标是否达到标高，发现不够时应及时添油；润滑油变质或杂质太多时应及时更换。
　　3．检查各种阀门管道是否良好。
　　4．试车前应先将大罐压力阀门，解除阀门关闭，然后再用手扳车5～10转后方可开车。
　　5．开车后先打开油门，然后慢慢地把真空泵进气阀门打开。
　　6．工作中发现不正常杂音和震动时，应立即停车进行检查。
　　7．工作结束时，应先关闭油门和真空泵进气阀再停车，然后关闭水门，切断电源。