剪板机安全操作

1、剪板前，应检查各部位是否正常，并加入润滑油。

2、以35#钢为限，被剪钢板厚度不得超过12mm，且调整好刀口间隙。

3、带有气割割口及焊头的钢板不得剪切。

4、被剪钢板不得窄于3 mm。

5、剪板时，必须有二人以上时才能操作并注意手的部位，互相间要打招呼，防止出事故。

6、使用后应将各部位及现场清理好。

7、非操作人员不经许可，不得擅自使用设备。