金属无损检测工操作规程

28.1  一 般 规 定
 
28.1.1  金属无损检测工必须经专业安全技术培训，考试合格，持《北京市特种作业操作证》(外埠来京从事特种作业人员，必须持原所在地地(市)级以上劳动安全监察机关核发的特种作业证明，并申请换领《北京市特种作业临时操作证》)方准上岗独立操作。
28.1.2  为减少X射线和其他放射性射线，对检测人员的射线照射剂量。应遵守下列规定：
    1.操作前，检测人员必须穿铅制射线防护服，戴防射线含铅护目镜和个人辐射剂量笔，并对检测人员逐一进行被照射剂量监督。
    2.为减少放射性照射剂量，在确保检测工作质量的基础上，尽量缩短曝光时间。
    3.尽量增大操作人员与放射源的距离。
28.1.3  班前检查应遵守下列规定：
    1.操作前应检查电闸箱和漏电保护器完整、灵敏、安全可靠，绝缘良好。严禁导电体裸露。
    2.X光探伤机电源控制箱的指示灯亮，仪表灵敏，各开关调节、控制良好。探伤机必须设保护接地，接地线不得有接头。
    3.探伤仪操作人员，操作时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等个人防护用品。
    4.操作过程中探伤仪发生故障，必须立即切断电源，严禁在运转时进行修理。
28.1.4  X射线探伤现场应遵守下列规定：
    1.X射线探伤检测区必须设置围栏和悬挂警示牌。设专人对射线检测区进行监视，非作业区人员不得进入。
    2.X探伤检查时应采用铅屏防护措施，操作人员必须背离X光射线“窗口”。
    3.加强联系，统一指挥，待贴片人员撤到安全区后，方可通电进行曝光，预防射线误照。
    4.探伤检测工作结束后，必须立即切断电源。现场探伤检测时必须将探伤机固定。
28.1.5  暗室操作应遵守下列规定：
    1.暗室的仪器和电器设备及冲洗设备的布局应实施定位管理。电气绝缘必须可靠，不得有任何导电体裸露。
    2.暗室应装设空气调节设备，必须保持通风良好。
    3.暗室内工作必须二人以上协同操作，严禁一人单独作业。
28.1.6  曝光室操作应遵守下列规定：
    1.曝光室的屏蔽厚度，必须符合《放射卫生防护基本标准》。曝光室的门必须装有联锁保险装置，确保曝光时门不开。若开门，放射源自动退回到贮存位置或切断电源。
    2.曝光室的门外必须装有警示标志和红灯。运行时红灯必须闪烁，提示非探伤检测人员勿靠近曝光室。
    3.曝光室应装设排风装置，及时排除曝光室内产生的臭氧。
28.1.7  超声波探伤仪在使用中发生故障，必须由熟悉电路原理专门技术人员修理，操作人员不得带电检修。
    
28.2  Ir192(铱)装置探伤和磁粉着色探伤
 
28.2.1  操作X射线或Ir192装置的操作人员，必须持有放射安全卫生监督部门经培训考试合格，持证上岗作业。
28.2.2  操作人员必须定期进行健康检查，检查患有不适应症，应立即调离放射性探伤检测岗位，并应遵守下列规定：
    1.放射操作人员，内外照射剂量总和达到或超过剂量限值的3／10时，则每年体检一次。
    2.低于年剂量限值的3／10时，每2～3年体检一次。
    3.照射剂量当量限定值(每人)：一年：≤5Rem；一月：≤0.4Rem；每日：≤0.016Rem。
28.2.3  磁粉探伤检测应遵守下列规定：
    1.磁粉探伤检测前，必须检查磁粉探伤机的电源和探头(磁夹)联接线绝缘良好，不得有裸露。
    2.探伤机外壳必须有可靠接地，不得松动。
    3.操作试验时，必须戴防护眼镜和胶皮手套。
    4.磁悬液不得喷在磁夹线圈上，不得喷向照明灯及其带电部位。
28.2.4  着色探伤检测应遵守下列规定：
    1.着色渗透探伤液应专人保管，合理领用，不得乱放，必须远离明火和高温场所。
    2.着色探伤操作用的清洗剂、渗透剂、显像剂，操作时应采取间歇、通风换气。着色探伤操作应选在通风良好地方进行。
    3.操作时必须戴防护口罩、胶皮手套及防护眼镜。
    4.在容器内着色探伤，不得向照明设备和电器上喷洒，不得一人单独在容器内操作，并应设监护人。
28.2.5  采用Ir192(铱)探伤应遵守下列规定：
    1.使用(铱)原子射线探伤时，必须提前做好试验，编制专项安全施工组织设计(施工方案)并采取安全技术措施。
    2.Ir192(铱)原子射线源的运输应用专门车辆，存放、保管应用铅盒并存放在专用金属库房内。库房应设在远离人员活动的地方，设警戒区，悬挂明显的标志牌，库房加锁，并设专人日夜在警戒区外监护。
    3.投放射源时应机械操作，操作人员必须穿防护服，速放、速撤。严禁用手直接接触射线源。照片、胶片等准备工作应在投放射线源之前进行。
    4.投源后，应立即用射线探测仪自远而近地检测。划出射线源周围的安全禁人区，设明显标志和警卫。
 5.曝光后，回收Ir192（铱）射线源时，操作人员必须穿射线防护服、戴防护镜，做到迅速、准确、稳妥地回收，及时送回贮藏库，射线源不得丢失。