虎钳安全操作规程

1．虎钳上不要放置工具，以防滑下伤人。

    2．使用转座虎钳工作时，必须把固定螺钉锁紧。

    3．虎钳的丝杠、螺母要经常擦洗和加油，定期检查保持清洁。如有损坏，不得使用。

    4．钳口要经常保持完好，磨平时要及时修理，以防工件滑脱。钳口固紧螺钉要经常检查，以防松动。不准使用已经滑扣的螺钉。使用垫片时，必须符合要求，圆形工件应使用小型垫片。

    5．用虎钳夹持工件时，只许使用钳口最大行程的2／3，不得用管子套在手柄上或用手锤锤击手柄。

    6．工件必须放正夹紧，手柄朝下。

    7．工件超出钳口部分太长，要加支承。装卸工件时，还必须防止工件摔下伤人。